Введение

«Генеральный план Железного сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края» разработан на основании муниципального контракта от 30.07.2008 г. № 154 по заданию администрации муниципального образования Усть-Лабинский район и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития на ближайшие 20 лет до 2029 года, долгосрочную перспективу до 2044 года и на I очередь строительства до 2019 года планировочной организации территории населенных пунктов поселения: х.Железный и х.Свободный, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Территориальное планирование Железного сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана.

При разработке проекта использовались разработанные в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район» разделы:

- инженерно-геологическое районирование территории;

- охрана историко-культурного наследия.

Настоящий проект генерального плана учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Необходимость разработки градостроительной документации Железного сельского поселения обусловлена введением в действие с 29.12.2004 г. нового Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Положения о территориальном планировании, содержащиеся в разработанном проекте генерального плана, включают в себя:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Генеральный план Железного сельского поселения является правовым актом муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем инженерной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территории первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда;

- установлению статуса особо охраняемых территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана сельского поселения.

Проект генерального плана подлежит согласованию и утверждению в порядке, установленном статьями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению.

Основанием для проектирования генерального плана являются следующие материалы и документы:

- краевая целевая программа «Государственная поддержка муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению подготовки документов территориального планирования на 2008-2010 годы»;

- протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от 11.07.2008 г. № 92;

- муниципальный контракт на разработку проектной документации от 30.07.2008 г. № 154.

- задание на разработку генерального плана, утвержденное Главой Усть-Лабинского района и согласованное руководителем департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- исходные данные, предоставленные администрацией муниципальных образований Железное сельское поселение и Усть-Лабинский район и районными организациями (представлены в томе «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

- технические условия соответствующих служб района и края.

Основные положения территориального планирования решаются с учетом анализа существующего использования территории населенного пункта, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания.

Выявлены территориальные ресурсы для развития населенного пункта, прослежены демографические процессы увеличения населения за счет внешней миграции.

В разработке генплана принимали участие:

- администрация муниципального образования Железное сельское поселение;

- управление по архитектуре и градостроительству Усть-Лабинского района;

- комитет по земельным ресурсам и землеустройству Усть-Лабинского района;

- комитет по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей Краснодарского края.

Проектирование осуществлялось в соответствии с требованиями:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Москва 1997 г.);

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004г.;

- Градостроительного кодекса Краснодарского края от 16 июля 2008 г.

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция);

- противопожарных и других норм проектирования.

Графические материалы разработаны на топографических съемках М 1:5000, изготовленных ФГУП «Гоземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ в 2008 году и М 1:25000, выполненной в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район».

Генеральный план является основой для выполнения последующих стадий проектирования. Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

1.  Анализ современного состояния планируемой территории

1.1. Характеристика природных условий

1.1.1. Климатические условия

Железное сельское поселение расположено в западной части Усть-Лабинского района Краснодарского края.

Согласно климатическому районированию по СНиП 2.01.01-82, территория сельского поселения относится к подрайону III Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы: среднемесячная температура воздуха в январе от –5 до +2, в июле от +21 до +250С.

Годовой ход температуры воздуха характеризуется не очень значительной амплитудой средних месячных температур (25,10С), что говорит об умеренном климате (таблица 1).

Средняя глубина промерзания почвы равна 0,31 м, наибольшая – 0,7 м.

Среднегодовая сумма осадков составляет 702 мм. Распределение осадков в течение года неравномерное. Амплитуда между самым засушливым месяцем (сентябрь) и самым дождливым (декабрь) составляет 37мм (таблица 2).

Тип годового хода осадков внутриматериковый с чертами средиземноморского, который характеризуется наличием двух максимумов в июне и декабре, почти одинаковых по величине и одним максимумом в сентябре.

Снежный покров неустойчив. В течение зимы он может неоднократно появляться и исчезать. Число дней в году со снежным покровом 42.

Район работ характеризуется сравнительно небольшими скоростями ветра, почти одинаковыми во все сезоны года (таблица 3).

В течение всего года господствуют ветры широтного и субширотного направлений (таблица 4).

На долю восточных и западных ветров приходится 35%, северо-восточных и юго-западных – 37%. Повторяемость южных и северных ветров составляет в сумме всего 13%.

Температура воздуха (0С)

Таблица 1

| Температура | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя | -1,8 | -0,8 | 4,5 | 11,3 | 17,0 | 20,7 | 23,3 | 22,7 | 17,6 | 11,4 | 5,8 | 0,4 | 11,1 |

Среднее количество осадков (мм)

Таблица 2

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XI-III | IV-X | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осадки | 56 | 55 | 56 | 55 | 60 | 69 | 61 | 52 | 40 | 55 | 66 | 77 | 310 | 392 | 702 |

Средняя месячная и годовая скорости ветра (м/с)

Таблица 3

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,5 |

Повторяемость направлений ветра и штилей ( %)

Таблица 4

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 7 | 25 | 20 | 5 | 4 | 15 | 16 | 8 | 22 |

## 1.1.2. Геоморфология

В соответствии с геоморфологическим районированием территории Краснодарского края, территория Усть-Лабинского района входит в пределы двух равнин: равнины аккумулятивной, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, лессовой, пологоволнистой (Прикубанская равнина) и равнины возвышенной, наклонной, аллювиально-пролювиальной, террасированной, аккумулятивно-эрозионной (Закубанской равнина).

В пределы Прикубанской равнины входит северная часть территории, т.е., примыкающая с севера к реке Кубани, а в пределы Западно-Кубанской равнины входит южная часть территории, примыкающая к реке Кубани с юга.

Рельеф Прикубанской равнины, на территории которой расположено Железное сельское поселение, характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф рек и их притоков и денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.

Более мелким геоморфологическим таксоном Прикубанской равнины является - Равнина возвышенная, лессовая, покатая, аккумулятивно-денудационная, эрозионно-аккумулятивная, пологоволнистая (юго-восточная часть Прикубанской равнины). Граничит с востока со Ставропольской возвышенностью. Аккумулятивно-денудационный рельеф характерен для водоразделов Челбаса, Бейсуга, Калалы и Кубани.

Эрозионно-аккумулятивный лощинно-балочный рельеф характерен для склонов водоразделов. Отмечается неглубокая расчлененность многочисленными балками и лощинами, которые придают склонам слабоволнистый характер. Из покровных отложений развиты эолово-делювиальные отложения, представленные суглинками просадочными.

Непосредственно территория Железного сельского поселения включает следующие геоморфологические элементы:

- долины рек степного типа (Кирпили, Кочеты);

-склоны межбалочных водоразделов;

По составу отложений и по гидрологическому режиму реки Кирпили и Кочеты отнесены к типично степным рекам Краснодарского края. Долины рек степного типа занимают значительную территорию, представляют собой разветвленную эрозионную сеть с многочисленными ложбинами стока, впадающими в них. Контуры долин нечетко просматриваются в рельефе, растянуты и сглажены. Ширина их от 100 до 300-400 м. Первоначальный рельеф изменен техногенной деятельностью, т.е. построены дамбы, русла разбиты на каскады прудов и т.д.

Склоны межбалочных водоразделов на лессовой равнине занимают значительную территорию от всей ее площади и характеризуются небольшим уклоном, плавными очертаниями.

## 1.1.3. Гидрография и техногенные условия

Главными водными артериями района являются реки: Кирпили, Кочеты, Бейсужек, Кубань, Лаба, Зеленчуки, и в целом, влияние рек на формирование природных условий района является доминирующим фактором.

По территории Железного сельского поселения протекают реки Кочеты-3, Кирпили, Раздольная.

## 1.1.4. Почвы и растительность

На территории Усть-Лабинского района почвенный покров представлен: черноземами выщелоченными среднегумусными и малогумусными сверхмощными и мощными; черноземами выщелоченными слитыми малогумусными сверхмощными; луговато-черноземными и лугово-черноземными; темно-серыми и серыми лесостепными и лесными почвами.

В пойме рек распространены аллювиальные луговые почвы, которые занимают выровненные и повышенные участки. Почвообразующей породой является слоистый аллювий. Дифференциация почвенного профиля на горизонты выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден. Окраска гумусного слоя обычно серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса не превышает 3-5%.

Черноземы выщелоченные среднегумусные и малогумусные сверхмощные и мощные расположены на водоразделах горных рек. Основным признаком, отличающим среднегумусные от малогумусных карбонатных черноземов, является более высокое содержание перегноя, что вызывает более темную окраску, лучше выраженную структуру, большую емкость поглощения.

Черноземы выщелоченные слитые малогумусные сверхмощные расположены в междуречье южнее среднегумусных черноземов. Характерной чертой этих почв является высокая плотность горизонта В, представляющего собой во влажном состоянии сплошную слитую массу. Механический состав глинистый, мощность гумусовых горизонтов достигает 180 см, содержание гумуса 5–7%.

Луговато-черноземные и лугово-черноземные почвы имеют довольно большую мощность (до 90 см), темно-серую окраску, хорошую структуру. Механический состав тяжелый, с глубиной становится легче. Содержание гумуса около 4%.

Серые лесостепные и лесные почвы распространены на южной границе района. Характерной особенностью серых лесостепных почв является наличие слитого, очень плотного, тёмноокрашенного горизонта В. Содержание гумуса до 3%. Серые лесные почвы формируются под широколиственными лесами Северо-Западного Кавказа. Механический состав чаще всего суглинистый, утяжеляющийся книзу. Почвы затронуты водной эрозией.

# 1.1.5. Геологическое строение

## Стратиграфия, генезис отложений, стратиграфо-генетические комплексы

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности:

- голоценовые аллювиальные отложения (aQIV);

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения (pdQIV);

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения (adQIV);

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные (dQIII-IV);

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные (vdQIII);

Аллювиальные отложения (aQIV) распространены в поймах рек и представлены крупнообломочными грунтами: гравийными, галечными и песчаными с различными заполнителями на высоких пойменных террасах, а на севере в степных реках глинами и суглинками с гнездами песка.

Аллювиально-делювиальные отложения (adQIV) распространены с поверхности на поймах рек в виде покровных отложений и представлены суглинками непросадочными и глинами с включениями гравия, гальки, песка.

Пролювиально-делювиальные отложения (pdQIV) распространены в балках и представлены крупнообломочными грунтами, хорошо и плохо окатанными, с песчаным и суглинистым заполнителями на высоких пойменных террасах и суглинками в степной зоне территории.

Голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения (dQIII-IV) являются покровными для склонов балок и эрозионных уступов, представлены глинами и суглинками.

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения (vdQIII) распространены на надпойменных террасах. Они перекрывают верхнее-средне- и нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения. Представлены они супесями, суглинками просадочными и непросадочными. Общая мощность плейстоценовых отложений колеблется от 2,0 до 10,0 м.

## 1.1.6. Тектоническое строение, неотектоника

В соответствии со схемой неотектонического районирования Усть-Лабинский район находится на стыке двух тектонических структур: Западно-Кубанского и Восточно-Кубанского прогибов.

Территорию района пересекает Усть-Лабинский глубинный разлом в субмеридиональном направлении. Разлом проходит восточнее территории Железного сельского поселения.

Усть-Лабинский крутопадающий разлом глубокого заложения. Он разделяет структурно-фациальные зоны Западно и Восточно-Кубанских прогибов. Возраст разлома предположительно относится к мелу или к еще более раннему возрасту.

Активность разлома еще не затухла, что сказывается на ориентировке современных речных долин, а также на приуроченности его к зоне эпицентров землетрясений силой 7 баллов. Один из таких эпицентров зафиксирован в районе пересечения Усть-Лабинским разломом Темиргоевского поднятия.

Фоновая сейсмичность территории Усть-Лабинского района согласно карты ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составит –7 баллов. На территории пойм рек и водораздельных пространствах, сложенных просадочными грунтами второго типа - категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

# 1.1.7. Гидрогеологические условия

Территория Усть-Лабинского района находится на стыке двух структур: Западно-Кубанского и Восточно-Кубанского прогибов.

В соответствии с назначением данной работы ниже характеризуется водоносный комплекс четвертичных отложений, оказывающий непосредственное воздействие на инженерное состояние территории.

На изучаемой территории распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Глубина залегания подземных вод по площади и по времени непостоянна и зависит от геоморфологического положения, степени подтопленности его техногенными водами, от близости поверхностных водотоков и водоемов, от водности года по осадкам и т.д.

## Характеристика подземных вод пойм рек

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в поймах приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками с включением песков.

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в реках.

Схематизируя условия формирования потока подземных вод на участках с приречным видом режима, можно отнести их к типу пласт-полоса в границах с постоянным напором со стороны террасы и склона и постоянным напором вод реки.

Сезонные колебания уровня воды в реке изменяют базис дренирования и определяют положение подземных вод изменением гидравлического уклона.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2.0 до 1.5 м.

В пределах ложбин стока уровень подземных вод изменяет свое положение от 0.0 до 2.0 м, от 2.0 до 5.0, от 5.0 до 10.0 м и более.

Подземные воды, обладающие агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям распространены локально.

## Характеристика подземных вод надпойменных террас

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на надпойменных террасах приурочены к покровным лессовым суглинистым эолово-делювиальным и песчаным аллювиальным отложениям.

Режим подземных вод – террасовый.

В общей схеме такое залегание подземных вод представляет собой двухслойную систему, верхний слой которой приурочен к суглинисто-глинистым покровным отложениям, а нижний - к аллювиальным супесчано-песчанистым.

В верхнем слое происходят, в основном, вертикальные перемещения поверхности подземных вод. Основные статьи баланса здесь: приходная часть – инфильтрация атмосферных осадков, вод из поверхностных водотоков и водоемов, вод поступающих за счет утечек и переливов из водонесущих коммуникаций и емкостей резервирования, а в расходной части – за счет испарения и траспирации растениями.

Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками.

Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания относительно плавный, чему в значительной степени способствуют довольно высокие коллекторные свойства аллювиальных песков и близость базиса дренирования грунтовых вод.

В целом, площадь питания подземных вод совпадает с площадью их распространения, однако на застроенной части процессы инфильтрации в значительной степени осложняются асфальтированием улиц и отдельных площадок, посадкой зданий и сооружений различного назначения. Кроме того, процессы инфильтрации осложняются, барражирующим эффектом дорог, плотин, дамб, насыпей.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло реки, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к четырем разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность террасового режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2.0 до 5.0 м.

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 5.0 до 10.0 м.

Третья разновидность террасового режима характеризуется положением уровней на глубинах более 10.0 м.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года и принимается  на этой территории -1.0м.

В целом, подземные воды не обладают агрессивным воздействием на бетоны и железобетонные конструкции.

## Характеристика подземных водораздельных пространств

## и склонов лессовой равнины

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта приурочены к эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод равнинный, устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и подтока с вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, северо-западное-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 0.5 м. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к трем разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность террасового режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2.0 до 5.0 м.

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 5.0 до 10.0 м.

Третья разновидность террасового режима характеризуется положением уровней на глубинах более 10.0 м.

Подземные воды не обладают агрессивными свойствами.

Кроме описанного режима подземных вод, в застроенных частях территории района, еще можно выделить техногенный вид режима, для участков территории, где его воздействие является преимущественным. Его описание не приводится в данной работе, поскольку необходимо проведение полевых работ и специальных наблюдений.

# 1.1.8. Свойства грунтов

На территории Усть-Лабинского района по материалам изысканий прошлых лет выделено 13 инженерно-геологических элементов, включающих суглинки, глины и пески, квалифицированные согласно ГОСТ 25100-95.

# 1.1.9. Специфические грунты

Из специфических грунтов на территории изысканий распространены:

- просадочные грунты.

1.1.10. Просадочные грунты

Просадочные грунты обособлены при проектировании потому, что основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки или от собственного веса.

Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от собственного веса подразделяются на два типа:

I – тип – грунтовые условия, в которых возможна в основном просадка от внешней нагрузки, а просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5 см;

II – тип грунтовые условия, в которых, помимо просадки грунтов от внешней нагрузки, возможна их просадка от собственного веса и размер ее превышает 5 см.

На территории Железного сельского поселения выделены грунты первого типа грунтовых условий по просадочности.

# Схема инж-геологич.районир. ГП-20

# 1

# 2

# 1.1.11. Геологические и инженерно-геологические процессы

Наибольшее развитие в пределах территории сельского поселения имеют следующие физико-геологические процессы и явления:

- затопление;

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- заболачивание;

- боковая эрозия;

- просадка грунтов;

- сейсмичность.

# 1.1.12. Инженерно-геологическое районирование территории

В соответствии с картой инженерно-геологического районирования Краснодарского края масштаба 1:200 000 район работ входит в пределы инженерно-геологического региона:

- IV – Зоны предгорных впадин.

В пределы инженерно-геологической подобласти:

- IV–А2 - Равнины возвышенной, покатой, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, лессовой, пологоволнистой (юго-восточная часть Прикубанской равнины).

Исходя из классических принципов, предложенных И.В. Поповым, для масштаба 1:10 000, территория разделена на инженерно-геологические таксоны:

-районы;

-подрайоны;

-участки.

На проектируемой территории инженерно-геологические районы выделены по геоморфологическим элементам:

I-инженерно-геологический район – долин степных рек и ложбин стока;

II - инженерно-геологический район –склонов межбалочных водоразделов;

Инженерно-геологические подрайоны выделены по стратиграфо-генетическим комплексам, составу, состоянию и специфическим свойствам грунтов.

В первом инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологический подрайона – I-1, I-2:

I-1 – инженерно-геологический подрайон распространения аллювиальных отложений, представленных суглинками непросадочными и глинами иловатыми;

I-2 – инженерно-геологический подрайон распространения пролювиально-делювиальных отложений, представленных суглинками непросадочными.

Во втором инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона – II-2, II-3:

II-2 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных и делювиальных отложений, представленных суглинками непросадочными;

II-3 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных покровных просадочных отложений, представленных суглинками просадочными.

Инженерно-геологические участки выделены по залеганию уровня подземных вод от поверхности земли:

а - подземные воды на глубине от 0 до 2.0 м;

б - подземные воды на глубине от 2.0 до 5.0 м;

в - подземные воды на глубине от 5.0 до 10.0 м;

В первом инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод на глубинах от 0.0 до 2.0 м – (I-1-а);

с уровнем залегания подземных вод от  2.0 м до 5.0 м –  (I-2-б);

Во втором инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод на глубинах от 2.0 до 5.0 м – (II-2-б);

с уровнем залегания подземных вод от  5.0 м до 10.0 м – (II-3-в).

Благодаря систематизации инженерно-геологических условий, территория разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.

В целом по такому набору информации, ее анализу и систематизации по инженерно-геологическим условиям дана оценка пригодности территории для строительства с позиций экономической целесообразности.

Под экономической целесообразностью надо понимать капиталовложения, необходимые для инженерной защиты территории от опасных геологических процессов, с учетом специфических свойств грунтов, сейсмичности, рельефа местности.

# 1.1.13. Заключение

По инженерно-геологическому районированию представлены следующие выводы:

Территория долин степных рек и ложбин стока

- (инженерно-геологический таксон - I-1-а) – характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, требующими инженерной защиты  до массового строительства со значительными капиталовложениями (окрашено в красный цвет). На этой территории негативными процессами являются: подтопление, затопление в паводки в прирусловой части, застой поверхностных вод, заболачивание, сейсмичность. Необходимы следующие мероприятия: дренаж, берегозащита, гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов, антисейсмические мероприятия и др.

Инженерная защита от подтопления должна включать:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию регулирование уровенного режима водных объектов.

При проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II.

Инженерная защита от затопления, включает:

- расчистку заиленного русла рек и устьев балок;

-ремонт водопропускных сооружений;

-регулирование стока поверхностных вод.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7,8 и 9 баллов, должны проектироваться с учетом требований СНиП II-7-81* и СНКК  22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).

- (инженерно-геологические таксоны - I-2-б - не благоприятны для строительства (окрашено в красный цвет), так как это территория ложбин стока, т.е. территория, на которой также инженерная защита сложная и дорогостоящая.

Как правило, постоянный водоток у оврагов отсутствует, но зачастую в тальвеге остаются следы временных водотоков, что говорит о том, что ложбины стока являются естественными дренами. В случае застройки такой территории, т.е. при возведении искусственных оснований, естественный водоток будет перекрыт, будут созданы благоприятные условия для затопления, застоя поверхностных вод и поэтому необходимо предусмотреть поверхностный или подземный дренаж этой территории и другие инженерные мероприятия.

В связи с тем, что сооружение дренажных систем требует больших капиталовложений, порой совместимых со стоимостью самого сооружения, то в этом случае и стоит вопрос об экономической целесообразности таких сооружений в небольших селах и станицах. Кроме того, необходимо обеспечить эффективность работы дренажных систем, что требует вести систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты. Учитывая все трудности, связанные не только с финансовыми, но с организационными вопросами на данном этапе по инженерно-геологическому районированию территории оврагов отнесены к не благоприятным для застройки. Рекомендуется территории оврагов, использовать как естественные дрены.

Рекомендуется провести противоэрозионные мероприятия, строительство без подвалов, гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов, закрепление склонов балок, антисейсмические мероприятия и др.

Территория склонов межбалочных водоразделов

- (инженерно-геологический таксон - II-2-б) - территория условно благоприятна для строительства (окрашено в желтый цвет), так как подземные воды расположены на глубине от 2.0 до 5.0м, т.е. это территория потенциального подтопления. Это территории с одинаковыми гидрогеологическими и грунтовыми условиями. Рекомендуется строительство без подвалов, гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов, антисейсмические мероприятия.

- (инженерно-геологический таксон - II-3-в) - территория  благоприятна для строительства (окрашено в зеленый цвет), так как подземные воды расположены на глубине более 5.0м, т.е. это территория неподтопляемая. Это территории с одинаковыми грунтовыми условиями, т.е. на ней распространены просадочные грунты первого типа. Рекомендуется учитывать просадку, антисейсмические мероприятия.

Устранение просадочных свойств грунтов достигается:

В пределах верхней зоны просадки или ее части:

-уплотнение тяжелыми трамбовками;

-устройство грунтовых подушек;

-вытрамбовывание котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала;

-химическим или термическим способом.

В пределах всей просадочной толщи:

-глубинным уплотнением грунтовыми сваями;

-предварительным замачиванием грунтов основания.

Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания.

Выбор средств и способов по инженерной защите от опасных геологических процессов на конкретных объектах строительства принадлежит проектировщику после инженерных изысканий соответствующей стадии и направленности.

1.2. Краткая историческая справка

Железное сельское поселение – административно-территориальная единица муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края. В его состав, помимо хутора Железного, входит хутор Свободный. По данным Всероссийской переписи населения 2002 года число жителей Железного сельского поселения составляло 2 067 человек, из них 1 730 человек проживало в хуторе Железный, а 337 – в х. Свободный.

Заселение х.Железного началось в 1910 году. Вначале новому поселению дали название «Веселый». Позже из-за железных крыш за хутором закрепилось название «Железный». Казаки стали обживаться на своих новых наделах – строили дома и хозяйственные постройки, распахивали пустоши, разводили скот, разбивали сады и огороды. Первыми поселенцами стали казаки Москаленко, Сероштановы, Заворухины, Левченко, Рыжов В.Н., Немцов С.К., Свищев М.И., Коровин А.Г., Варламов, Шевченко, Прасолов В.П., Адамович, Парфенов.

Своего административного управления хутор не имел, а подчинялся атаману станицы Воронежской. К 1915 году в хуторе было уже 40 дворов.

В 1920 году, после окончания гражданской войны на Кубани, был избран сельский совет, первым председателем которого стал Симоненко.

При Советской власти безземельные жители получили наделы. Позже образовано товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ), председателем которого был избран Иван Васильевич Субботин.

В 1925 году в хуторе было 96 дворов и 474 жителя обоего пола, пруд, изба-читальня, 52 колодца.

В 1926 году образован Железный сельсовет, в который, кроме хутора Железного, вошли хутора Сокольский и Свободный, а также коммуны им.Демьяна Бедного, III-его Интернационала и артель им.«Павших красноармейцев». Общее число хозяйств составило 357, а жителей – 1 745.

В 1930 году создан крупный колхоз «Коминтерн», в который входили станица Воронежская, хутора Железный, Свободный, Сокольский, Аргатов, село Суворовское. Коллективизация, в отличие от большей части Кубани, прошла быстро и довольно безболезненно. Правление находилось в ст.Воронежской. Крупные колхозы оказались трудноуправляемые и их разукрупнили. В хуторе Железном был организован колхоз им. Н.К.Крупской.

С началом Великой Отечественной войны мужское население хутора ушло на фронт. Домой не вернулось 254 человека. Хутор с августа 1942 года по 6 февраля 1943 был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками.

После изгнания гитлеровцев жители восстановили народное хозяйство.

В 1951 году хозяйства объединились в один им. Крупской. К концу 50-х колхоз хорошо окреп, началось строительство. Хутор Железный развивался и благоустраивался. В 1963 г. возвели здание новой школы. Через четыре года появился Дом культуры, правление колхоза, детский сад. Строились молочные фермы, автогараж, здания бригад.

В 1966 году начали асфальтироваться улицы. Колхозники стали строить себе добротные дома. В 1968 г. был заложен станичный парк, через 2 года возведен обелиск в память о не вернувшихся с войны.

В начале 70-х годов хутор занял 3-е место в краевом конкурсе по благоустройству. А 25 октября 1972 года в Москве за архитектуру хутора главные специалисты колхоза были награждены бронзовой медалью ВДНХ: председатель Н.А.Неудачный и инженеры-строители Н.И.Дубина, Е.Г.Верейко.

С 1988 года началась газификация хутора. Сейчас большая часть домов хутора пользуется сетевым газом. Половина домовладений телефонизирована.

В настоящее время на территории хутора функционирует ЗАО «Колос», находятся школа, детский сад, отделение почтовой связи, филиал сбербанка РФ, Дом культуры, 4 магазина, кафе-закусочная, парикмахерская, стадион и рынок.

В настоящее время на территории хутора Железного располагается 4 объекта культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

Объекты культурного наследия

(памятники истории, монументального искусства)

Таблица 5

| №№ пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | № по гос. списку | Реш. о пост. на гос. охр. | Кат. ист. культ.знач. | Вид пам. | Охран зона | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Памятный знак землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1973 г. | х.Железный ул.Заречная, при въезде в хутор | 4105 | 63 | Р | И | 60 |  |
| 2 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | х.Железный, ул.Ленина, сквер | 4106 | 63 | Р | И | 60 |  |
| 3 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | х.Свободный у детского сада | 4123 | 63 | Р | И | 60 | Перезахоронение в парк х.Железного |
| 4 | Памятник В.И.Ленину | х.Железный ул.Ленина, у здания Дома культуры | 4144 | 63 | Р | МИ | 40 |  |

На территории Железного сельского поселения в настоящее время расположено 5 объектов археологического наследия, 3 из которых стоят на государственной охране и 2 обнаружены визуально и рекомендуются к постановке на государственную охрану.

Объекты археологического наследия

Таблица 6

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по государственному списку | № кургана в группе | Высота кургана м | Диаметр кургана м | Охранная зона кургана м | Решение о постановке на гос. охрану | Земле- пользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Курган «Свободный -1» | х.Железный, 2 км к северу от пересечения а/д Свободный-Железный-Октябрьский, 2,75 км к ВСВ от х.Свободный, на границе с Кореновским районом | 4020 |  | 0,8 | 19 | 50 | 407 | АОЗТ «Колос» |
| 2 | Курганная группа «Свободный-2» (2 насыпи) | х.Свободный, 3,75 км к СВ от въезда на Ю окраину хутора по а/д Октябрьский-Свободный, у северной границы колхоза им.Крупской | 4061 | 1 2 | 0,3 0,2 | 16 16 | 50 50 | 407 | АОЗТ «Колос» |
| 3 | Курганная группа «Свободный-3» (6 насыпи) | х.Свободный, 1 км к востоку от перекрестка а/д Железный-Свободный-Октябрьский | 4062 | 1 2 3 4 5 6 | 0,9 5 1 0,4 0,8 0,5 | 21 60 19 23 22 25 | 50 150 50 50 50 50 | 407 | АОЗТ «Колос |
| 4 | Курган | х.Свободный 1 км к ЗСЗ от хутора | В |  | 0,4 | 17 | 50 | 627-п | АОЗТ «Колос |
| 5 | Курган | х.Свободный, 5,0 км к востоку-юго-востоку от хутора | В |  | 0,5 | 19 | 50 | 627-п | АОЗТ «Колос |

- Схема размещения в системе района

- ГП-21

- Схема админ.границ ГП-2

- 2

- 1.3. Расположение Железного сельского поселения

в системе расселения

- 1.3.1. Административное устройство муниципального образования

- Железное сельское поселение

Железное сельское поселение расположено в северо-западной части Усть-Лабинского района.

Территория поселения – 5396,0 га.

Население (01.01.2009 год) – 2162 человека.

Сельское поселение имеет смежные границы:

- на севере и северо-западе – с Кореновским районом;

- на юге – с Воронежским сельским поселением;

- в юго-западном направлении – с Суворовским сельским поселением;

- на востоке – с Усть-Лабинским городским поселением;

- в северо-восточном направлении – с Кирпильским сельским поселением.

Границы сельского поселения установлены на основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Усть-Лабинский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городского и сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 25 мая 2004 года.

Сельское поселение было наделено статусом муниципального образования с административным центром в хуторе Железном.

По состоянию на 01.01.2009 года в составе Железного сельского поселения три населённых пункта: х.Железный, х.Свободный, х.Сокольский.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 516 от 22 июня 2009 года «О присвоении наименований географическим объектам в Краснодарском крае и Калужской области», постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края № 763-П от 23 сентября 2008г. «Об образовании новой административно-территориальной единицы  (сельского населенного пункта) – хутора в Железном сельском округе Усть-Лабинского района и присвоении ему наименования как географическому объекту» образован новый населенный пункт – хутор Сокольский. Решением сессии Совета муниципального образования Усть-Лабинский район предложено ЗСК:

- внести изменения в Закон № 1472 КЗ от 29.04.2008 г. «Об установлении границ муниципального образования Усть-Лабинский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городского и сельских поселений – и установлении их границ»;

- внести изменения в постановление Законодательного собрания Краснодарского края «Об установлении границ административно-территориальных единиц Усть-Лабинского района Краснодарского края от 26.03.2008 г. № 344-П

В составе Железного сельского поселения 3 населенных пункта - х.Железный, х.Свободный и вновь образованный х.Сокольский.

Административный центр Железного сельского поселения – х.Железный.

1.3.2. Экономическая база развития муниципального образования

Железное сельское поселение

Основу специализации территории составляет сельскохозяйственное производство. Аграрный сектор экономики включает отрасли полеводство, скотоводство, рыбоводство.

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 4,2 тыс.га, в том числе площадь пашни – 4,0 тыс.га (95%).

Численность трудоспособного населения Железного сельского поселения по состоянию на 01.01.2009 г. составляет 1260 человек. В экономике поселения занято 524 чел. – 42 % от трудоспособного населения (без учёта ЛПХ).

В сельскохозяйственном производстве задействованы одно крупное сельхозпредприятие ПУ «Центр» ООО «Агрообъединение «Кубань», крестьянско-фермерские хозяйства (86 единиц) и личные подсобные хозяйства населения.

В общем объёме валовой продукции сельского хозяйства основная доля (66%) приходится на предприятия общественного сектора.

В сельском хозяйстве поселения основной отраслью специализации является растениеводство с развитым зерновым хозяйством, сочетающимся с производством технических культур.

Приоритетной сельскохозяйственной культурой по объёмам производства является сахарная свекла – валовой сбор 26 тыс.тонн (2008 год). На втором месте производство зерновых – 16 тыс.тонн. Объёмы производства подсолнечника и сои незначительны – 1,5 и 1,2 тыс.тонн соответственно.

В перспективе планируется изменить структуру производства в пользу развития зернового хозяйства за счёт расширения посевных площадей и увеличения урожайности зерновых культур.

Основной продукцией растениеводства на территории личных подсобных хозяйств населения являются картофель и другие овощные культуры. Производимая продукция в значительной мере потребляется самими товаропроизводителями, что обусловлено низкими закупочными ценами, отсутствием рынка сбыта.

На долю отрасли растениеводства в общих объемах продукции сельского хозяйства приходится около 65 % (в стоимостном выражении).

Второй важной отраслью сельскохозяйственного производства Железного поселения является животноводство. Основными направлениями специализации производителей продукции животноводства являются молочное и мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство, в незначительной мере развито овцеводство. Поголовье сельскохозяйственных животных составляет 680 голов КРС, 1900 голов свиней, 120 голов овец, 24 тыс.голов птицы.

На сегодняшний день животноводство значительно уступает растениеводству по объемам производства и рентабельности. В то же время отрасль обладает потенциалом роста, и в поселении имеются благоприятные условия для его реализации, к таковым, прежде всего, относятся развитое растениеводство и близость перерабатывающих предприятий.

Территория имеет благоприятные природные условия для развития рыбоводства и рыболовства. В 2008 году зарегистрировано 7 индивидуальных предпринимателей, взявших в аренду водоёмы для рыборазведения.

В перспективе возможно строительство цеха по переработке рыбной продукции.

Традиционно местом приложения труда населения сельской местности является личное подсобное хозяйство. Одна из основных проблем в данной сфере – сбыт продукции. Несмотря на хороший урожай, неплохие надои и привесы скота, самодеятельным сельхозпроизводителям негде реализовать продукцию по достойной цене, они вынуждены сдавать ее перекупщикам на заведомо невыгодных условиях.

Реально развиваться, решать проблему сбыта продукции и получать прибыль от её реализации возможно при условии объединения ЛПХ в потребительские кооперативы. Реализация данного направления поможет решить вопрос занятости, гарантирует жителям поселения стабильный доход, обеспечит пополнение местного бюджета.

Основные показатели социально-экономического развития Железного сельского поселения

Таблица 7

| Наименование показателей | Единица измерения | 2008 год отчёт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Сельскохозяйственное производство |  |  |
| Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | млн. рублей | 311,5 |
| в том числе: |  |  |
| продукция растениеводства | млн. рублей | 201,9 |
| продукция животноводства | млн. рублей | 109,6 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |  |  |
| Зерно (в весе после доработки) | тыс. тонн | 16,0 |
| Соя | тыс. тонн | 1,2 |
| Сахарная свекла | тыс. тонн | 26,0 |
| Подсолнечник (в весе после доработки) | тыс. тонн | 1,5 |
| Картофель | тыс. тонн | 1,5 |
| Овощи | тыс. тонн | 0,5 |
| Плоды и ягоды | тыс. тонн | 0,2 |
| Скот и птица (в живом весе) | тыс. тонн | 1,5 |
| Молоко | тыс. тонн | 0,9 |
| Яйца | млн. штук | 1,2 |
| Численность поголовья сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств |  |  |
| Крупный рогатый скот | голов | 680 |
| в том числе: |  |  |
| коровы | голов | 280 |
| Свиньи | голов | 1900 |
| Овцы | голов | 120 |
| Птица | тыс.голов | 24 |

На перспективу не предусмотрено значительных изменений в структуре и направлениях развития экономики поселения.

Зерновое производство составляет основу специализации сельского хозяйства, и его ведущая роль сохранится в перспективе. Дальнейшее увеличение производства зерна в первую очередь связано с повышением урожайности зерновых культур посредством комплексной интенсификации отрасли. Важным направлением повышения эффективности зернового производства в современных условиях является использование экономически безопасных ресурсосберегающих технологий возделывания зерновых культур, которые позволяют в несколько раз снизить затраты на производство единицы продукции.

С точки зрения сбалансированного развития всей аграрной системы принципиальное значение имеет сохранение и развитие отрасли животноводства. В силу складывающихся тенденций главными товарными отраслями животноводства останутся скотоводство и свиноводство.

Проблема оптимизации животноводческой отрасли должна решаться за счет восстановления прежнего потенциала с упором на развитие мясомолочного скотоводства (т.к. наличие крупных массивов естественных кормовых угодий позволяет создать продленный пастбищный цикл), а также высокоинтенсивных отраслей животноводства: свиноводства и птицеводства.

Для повышения отдачи отрасли следует в первые годы наращивать производство мяса свиней, а в дальнейшем сделать упор на выращивание мясного скота.

Важнейшее направление дальнейшего развития хозяйств населения – совершенствование их кооперативных и интеграционных связей с сельскохозяйственными, обслуживающими, перерабатывающими и другими организациями АПК, а также между собой и с фермерскими хозяйствами. Рекомендуется создание закупочно-сбытовых потребительских кооперативов для решения проблемы реализации продукции.

Приоритетное направление экономического развития Железного сельского поселения на перспективу – организация переработки получаемого сельскохозяйственного сырья. Это требует создания собственных производственных подразделений по переработке, а также развития интегрированных связей с крупными промышленными предприятиями района, осуществляющими более глубокую переработку сельскохозяйственной продукции.

С позиции повышения хозяйственного освоения и развития территории перспективно развитие стройиндустрии в рамках малого бизнеса посредством строительства предприятий по производству стройматериалов, создания организаций по строительству жилья, объектов общественного назначения.

Развитие новых направлений хозяйственной деятельности будет способствовать решению кадровой проблемы на территории поселения и смягчению ситуации на рынке труда.

Схема территорий и земель ГП-4

1

2

Схема совр исп. терр. со схемой компл.оценки терр.

ГП-19

2

1.4. Существующая территориально-планировочная организация Железного сельского поселения

Земли муниципального образования Железное сельское поселение расположены в западной части муниципального образования Усть-Лабинский район и граничат:

- на севере и северо-западе – с землями Кореновского района;

- на юго-западе – с землями Суворовского сельского поселения;

- на северо-востоке – с землями Кирпильского сельского поселения;

- на востоке – с землями Усть-Лабинского городского поселения;

- на юге – с землями Воронежского сельского поселения.

В состав Железного сельского поселения входят три населенных пункта:

– хутор Железный;

- хутор Свободный;

- хутор Сокольский.

Общая численность населения муниципального образования Железное сельское поселение составляет 2162 человека.

Административный центр поселения - хутор Железный – расположен в южной части поселения. В северо-восточной части поселения расположен х.Свободный. На берегу реки Кирпили (Новая) в северо-восточной части поселения расположен вновь образованный х.Сокольский.

По южной части хутора Железный проходит автодорога «ст-ца Воронежская-с.Суворовское-ст-ца Пластуновская» IV технической категории.

Связь хутора Железный с хутором Свободный и хутором Сокольский осуществляется по автодорогам «Подъезд к г.Усть-Лабинск», и «х.Нееленский-х.Семеновка».

По центральной части поселения с востока на запад проходит магистральный трубопровод КТК.

По южной части поселения проходит ВЛ-35 кВ, расположена ПС 35/10 кВ, от которой на север по восточной окраине х.Железный идет ВЛ-35 кВ.

Северо-восточнее хутора Железный расположена площадка сельхозавиации.

По территории Железного сельского поселения протекает река Кочеты-3 х.Железный) и балка Раздольная (х.Свободный). На северо-востоке граница Железного сельского поселения проходит по реке Кирпили (Новая) (х.Сокольский).

Общая площадь территории Железного сельского поселения составляет 5396,0 га.

Схема совр сост. х.Железныйи ГП-22

1

2

Схема совр сост. х.Свободный ГП-23

1

2

1.4.1. Существующая территориально-планировочная организация

хутора Железный

Хутор Железный расположен на берегах реки Кочеты 3-я и представлен сеткой улиц с прямоугольными кварталами жилой застройки. По берегам реки кварталы имеют более сложную конфигурацию.

Территория хутора в установленных границах занимает площадь 480,99 га.

Функциональное зонирование хутора исторически складывалось на основе развития автомобильных дорог, с учетом природных факторов: реки и рельефа.

В настоящее время территория хутора по функциональному использованию делится на зоны:

1. 	Жилую, которая представлена зонами индивидуальной усадебной одноэтажной застройки и малоэтажной застройки (1 дом);

2. 	Общественно-деловую зону, представленную общественными зданиями различного функционального назначения, расположенными по ул.Ленина и в квартале при пересечении улиц Комарова и Свободной.

3. 	Рекреационную, представленную Центральным парком.

4. 	Производственную зону, расположенную севернее и северо-западнее территории хутора.

5. 	Зону инженерной и транспортной инфраструктур, в состав которой входят улицы и проезды, автостоянки, объекты инженерного обеспечения: котельные, ГРП, ШРП, линии инженерных коммуникаций и др.;

6. 	Зону сельскохозяйственного использования, занимаемую сельскохозяйственными угодьями, пастбищами;

7. 	Зону специального назначения, к которой относятся территории двух кладбищ и их санитарно-защитные зоны;

8. 	Зону особо охраняемых территорий, которая включает в себя земли, имеющие особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое и иное ценное значение, а именно: территории охранных зон памятников истории, монументального искусства и археологии.

Основная часть населенного пункта расположена на правом берегу реки Кочеты 3-я. Здесь, в центральной части по ул.Ленина, сформировался общественный центр хутора и Железного сельского поселения, который представлен зданием администрации, в котором также находятся отделение сбербанка, почта, АТС; и культурно-досуговым центром «Железный» с библиотекой. Рядом расположена средняя общеобразовательная школа, напротив – парк, стадион, футбольное поле. По ул.Крупской, в квартале южнее парка, расположена амбулатория.

Торгово-бытовая зона общественного центра, в составе которой магазины, аптека, столовая, сформировалась в квартале при пересечении улиц Комарова и Свободной. Напротив, по ул.Свободной, расположен Дом ветеранов. Для удобства населения магазины рассредоточены также в кварталах жилой застройки по территории хутора.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и одним 2-х этажным 20 кв. жилым домом. Частично жилая застройка попадает в санитарно-защитную зону от производственных предприятий, расположенных в северо-западной части территории хутора, а также от предприятий и свалки мусора, примыкающих на северо-востоке к границе населенного пункта.

Среди жилой застройки по ул.Гагарина расположен детский сад.

Рекреационная зона представлена Центральным парком. Река Кочеты-3-я используется населением хутора для купания, но организованного пляжа нет.

Объекты производственной зоны: центр по кормопроизводству, ЗАО «Колос», маслоцех - расположены в северной и северо-западной части хутора. Севернее границы населенного пункта расположены гаражи для хранения сельхозтехники, зерносклады, полевой стан, отделения бригады № 1.

В хуторе два кладбища. В южной части хутора кладбище закрыто для новых захоронений, действующее кладбище расположено в северной части хутора. Рядом с кладбищем расположена церковь.

Большая часть улиц имеют твердое покрытие.

Территориально-планировочная организация х.Свободный исторически складывалась на основе развития удобных транспортных связей и с учетом природных факторов: рельефа местности, балки Раздольной.

В границах населенного пункта поселения расположены те же виды функциональных зон:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона рекреационного назначения;

- зона особо охраняемых территорий;

- зона специального назначения.

Хутор Свободный расположен в северо-западной части сельского поселения в 7 км от административного центра поселения х.Железного.

Хутор представлен кварталами жилой застройки, расположенными по берегам балки Раздольной.

В центральной части хутора расположен общественный центр, в котором сосредоточены все объекты культурно-бытового обслуживания хутора.

Из объектов культурно-бытового обслуживания в хуторе функционируют клуб, фельдшерско-акушерский пункт, школа, магазин «Универсальный», спортплощадка, футбольное поле.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами усадебного типа.

Из объектов производственной зоны в восточной части хутора расположен склад. За границей населенного пункта восточнее территории хутора расположены МТФ и бригада № 2.

В западной части хутора расположено действующее кладбище.

Твердое покрытие имеет только въездная улица до общественного центра хутора.

1.4.2. Численность населения Железного сельского поселения

На территории сельского поселения проживает 2 % населения муниципального образования Усть-Лабинский район.

По данным Краснодарского краевого комитета государственной статистики численность постоянного населения Железного сельского поселения на 01.01.2009 года составляла 2162 человека, в том числе:

- хутор Железный – 1819 человек,

- хутор Свободный – 333 человека,

- хутор Сокольский – 10 человек.

По состоянию на 1 января 2002 года на территории поселения проживало 2132 чел. Прирост населения за период 2002-2008 г.г. составил 1,4 %.

При этом тенденция роста характерна для территории центра поселения х.Железный – на 2,4%. В х.Свободном число жителей сократилось на 6,5%.

Демографическая обстановка последних лет характеризуется проявлением кризисных явлений в процессах естественного воспроизводства населения – число умерших из года в год превышает количество рождений. Соотношение современных параметров рождаемости и смертности характеризуется превышением последнего на 30 %.

Сложившееся соотношение уровней рождаемости и смертности приводит к неблагоприятным сдвигам в возрастной структуре населения, которая всё больше приобретает регрессивные черты. Для такого типа возрастных структур характерно превышение доли лиц пенсионного возраста  над долей населения в возрасте моложе трудоспособного.

Структура возрастного состава населения

Железного сельского поселения

Таблица 8

| № п/п | Возрастная структура населения | 2008 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1.1 | Население моложе трудоспособного возраста, от 0 до 15 лет | 355 | 16,4 |
| 1.2 | Население в трудоспособном возрасте: | 1260 | 58,3 |
| 1.2.1 | -мужчины 16 -59 | 624 | 28,9 |
| 1.2.2 | -женщины 16 - 54 лет | 636 | 29,4 |
| 1.3 | Население старше трудоспособного возраста | 547 | 25,3 |
|  | Итого по поселению | 2162 | 100,0 |

Для поселения характерен высокий коэффициент демографической нагрузки (72 лица нетрудоспособных возрастов на 100 человек трудоспособного возраста), что является следствием сформировавшейся возрастной структуры населения.

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала поселения играет механическое движение населения (миграция).

На фоне относительно стабильных показателей естественного движения населения, динамика миграционного процесса последних лет имеет неустойчивый характер, выражающийся как притоком населения, так и его оттоком. Однако кардинального изменения численности населения в ту или иную сторону под влиянием миграционных процессов в последние годы не наблюдается.

В целом относительный прирост (убыль) численности населения на территории поселения составлял не более 1 -2 % в год.

1.4.3. Жилищный фонд

По данным администрации жилищный фонд Железного сельского поселения на 01.01.2009 года составил 28,8 тыс. м2 общей площади.

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 13,3 м2.

В границах сельского поселения расположено 742 жилых строения.

Жилая застройка представлена в основном индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. На территории х.Железного расположен секционный жилой дом на 20 квартир.

Жилой фонд находится в капитальном и удовлетворительном состоянии, подлежит сохранению на расчетный срок генерального плана.

1.4.4. Структура обслуживания

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любой территории, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и др.

Учреждения административно-хозяйственного назначения Железного сельского поселения: здание администрации муниципального образования Железное сельское поселение, в котором расположены также отделение сбербанка, почта, АТС, размещены в хуторе Железном.

Учреждения образования

В настоящее время в х.Железный функционирует средняя общеобразовательная школа на 280 учащихся. В х.Свободный расположена средняя общеобразовательная школа на 120 учащихся.

Детские дошкольные учреждения представлены детским садом на 78 детей в х.Железный. Часть здания занимает дом престарелых.

Учреждения культуры и искусства

В сфере культуры на территории х.Железный функционирует муниципальное учреждение культуры КДЦ «Железный» на 250 мест, на территории х.Свободный – клуб на 115 мест.

В библиотеке КДЦ «Железный» расположена сельская библиотека. Общий фонд книг составляет 17544 экземпляров.

Физическая культура и спорт

Физкультурно-спортивные сооружения Железного сельского поселения представлены:

- спортивным залом в школе № 9 – 167 м2, , футбольным полем в х.Железном;

- спортивной площадкой и футбольным полем в х.Свободном.

Учреждения здравоохранения

Из объектов здравоохранения в Железном сельском поселении размещены:

- в хуторе Железном: амбулатория на 20 посещений в смену; аптека;

- в хуторе Свободном фельдшерско-акушерский пункт на 12 посещений в смену.

Учреждения социальной защиты населения

Учреждения социального обеспечения представлены Домом ветеранов на 55 мест, Домом престарелых в х.Железном.

Предприятия торговли, общественного питания

и бытового обслуживания

В настоящее время предприятия торговли в населенных пунктах Железного сельского поселения представлены в основном магазинами, расположенными на территории хутора Железный. В хуторе Свободном имеется магазин «Универсальный».

Из объектов общественного питания в хуторе Железном расположена столовая, закусочная, кафе «Зодиак».

Бытовое обслуживание представлено парикмахерской «Любава» в х.Железном.

Перечень существующих объектов обслуживания населенных пунктов Железного сельского поселения

хутор Железный

Таблица 9

| № пп | Наименование | Коли-чество | Этаж ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Административные здания |  |  |  |
|  | Учреждения культуры |  |  |  |
| 1 | Здание Администрации х.Железный - доп.офис 1815/09 Усть-Лабинского отделения Сберегательного банка РФ - ОПС Железный УФМС Почта России Краснодарского края - АТС | 1 | 2 | существующее |
| 2 | Муниципальное учреждение культуры КДЦ «Железный» на 250мест - сельская библиотека на 14 мест 17544 тома хранения | 1 | 2 | существующее |
| 3 | Церковь |  |  | существующее |
| 4 | Памятный знак землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1973 г. | при въезде в хутор |  | памятник истории |

Продолжение таблицы 9

| № пп | Наименование | Коли-чество | Этаж ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. - Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. (перезахоронение из х.Свободного) | ул. Ленина, сквер |  | памятник истории |
| 6 | Памятник В.И. Ленину,1971 г. | ул. Ленина |  | памятник монументального искусства |
|  | Учреждения народного образования |  |  |  |
| 7 | МОУ средняя общеобразовательная школа № 9 на 280 учащихся -спортзал 167м2 пола | 1 | 2 | существующее |
| 8 | Школьные мастерские | 1 | 1 | ветхие |
| 9 | Детский сад № 23 на 78 детей -дом престарелых | 1 | 2 | существующее |
|  | Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |  |  |  |
| 10 | Футбольное поле S=20107м2 -стадион с искусственным покрытием S=4000м2 | 1 |  | существующее |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 11 | Амбулатория на 20 посещений в смену | 1 | 1-2 | существующее |
| 12 | Дом ветеранов на 55 мест | 1 |  | строящийся |
|  | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |
| 13 | Магазин «Ассорти» | 1 | 1 | существующее |
| 14 | Магазин «Славянка» | 1 | 1 | существующее |
| 15 | Магазин «Кристалл» -закусочная | 1 | 1 | существующее |
| 16 | Магазин «Универсальный» -аптека | 1 | 1 | существующее |
| 17 | Магазин «Радуга» -кафе «Зодиак» -склад | 1 | 1 | существующее |
| 18 | Столовая | 1 | 1 | существующее |
| 19 | Магазин «Хозяюшка» (пристроен.) | 1 | 1 | существующее |
| 20 | Магазин | 1 | 1 | существующее |
| 21 | Парикмахерская «Любава» | 1 | 1 | существующее |

хутор Свободный

Таблица 10

| № пп | Наименование | Коли-чество | Этаж ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Филиал «Клуб» на 115 мест | 1 | 1 | существующее |
| 2 | МОУ основная общеобразовательная школа № 31 на 120 учащихся | 1 | 1-2 | существующее |
| 3 | Школьные мастерские | 1 | 1 | существующее |
| 4 | Футбольное поле | 1 |  | существующее |
| 5 | Спортплощадка | 1 |  | существующее |
| 6 | ФАП на 12 посещений в смену | 1 | 1 | существующее |
| 7 | Магазин «Универсальный» | 1 | 1 | существующее |

1.4.5. Санитарное состояние

Санитарное состояние Железного сельского поселения в целом удовлетворительное.

В хуторе Железном асфальтовое покрытие имеет большая часть улиц. Улицы частично благоустроены и озеленены.

В хуторе Свободном асфальтовое покрытие имеет только въездная улица.

Территории общественного пользования возле магазинов, а также общественных зданий благоустроены в большей степени.

В то же время на основании анализа природных, климатических, градостроительных условий выявлен ряд факторов, ухудшающих окружающую среду, микроклиматические и санитарно-гигиенические условия проживания населения:

1) на территории поселения, северо-западнее х.Железный, расположена свалка мусора, в санитарно-защитную зону от которой частично попадают новые кварталы жилой застройки западной части х.Железный.

2) часть жилой застройки в западной части хутора находится в санитарно-защитных зонах от предприятий.

3) не выдержана санитарно-защитная зона до жилой застройки от действующего кладбища в х.Свободном.

4) часть жилой застройки х.Свободного попадает в санитарно-защитную зону от производственной территории бригады № 2.

5) в х. Свободном отсутствуют зеленые насаждения общего пользования.

6) в х.Железном и в х.Свободном отсутствует централизованная канализация, сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы.

7) в х.Железном и х.Свободном имеются участки подтапливаемой и затапливаемой территории.

- 1.4.6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Железного сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края.

- Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы:

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ООО ″ГеоАрхСтройПроект″ инженерно-геологической партии, выполненного в 2008 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- затопление;

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- заболачивание;

- боковая, линейная и глубинная эрозия;

- оползни, осовы, крип;

- делювиальный снос;

- набухание грунтов;

- просадка грунтов;

- сейсмичность.

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй категории сложности.

Фоновая сейсмичность территории Железного сельского поселения согласно карты ОСР-97(А), СНиП 11-07-87-2000* составит –7 баллов. На территории пойм рек и водораздельных пространствах, сложенных просадочными грунтами второго типа - категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

Повышенное стояние грунтовых вод. В пониженных местах наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территорий и снижению их инженерных и санитарных свойств.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. В районе к подтопленным площадям отнесены территории пойм рек, оврагов и балок, передовые части надпойменных террас. На территориях потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0 м по среднемноголетним наблюдениям, в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности.

Выделяется два типа временных водотоков. Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла. На территории района имеют развитие оба этих типа водной эрозии. В целом, подверженность территории района эрозии временных водотоков можно расценивать как среднюю.

Процесс просадки грунтов имеет распространение как покров на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

- организация водостоков.

- Защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- противоэрозионные мероприятия.

- Благоустройство водоемов.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

- Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод,  подтопление пониженных участков, повышенная сейсмичность территории.

Опасные метеорологические явления:

На территории Железного сельского поселения основной опасностью метеорологического происхождения являются (по ГОСТ Р 22.0.06.95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий

- ураганные ветры,

- пылевые бури,

- ливневые дожди с грозами и градом,

- гололед ;

- подтопление территории во время паводков;

- повышение температуры окружающего воздуха до 400С.

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Среднегодовая сумма осадков составляет 702 мм. Распределение осадков в течение года неравномерное. Амплитуда между самым засушливым месяцем (сентябрь) и самым дождливым (декабрь) составляет 37 мм Тип годового хода осадков внутриматериковый с чертами средиземноморского, который характеризуется наличием двух максимумов в июне и декабре, почти одинаковых по величине и одним максимумом в сентябре.

Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения Железного сельского поселения.

- Опасности техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

Промышленные аварии и катастрофы:

На территории Железного СП химически опасные объекты отсутствуют.

- Пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики.

На территории поселения осуществляют производственную деятельность следующие объекты, осуществляющие хранение или транспортировку взрыво-, пожароопасных веществ – нефтепродуктов.

Перечень ПВОО Железного сельского поселения

| Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- |
| АЗС | Железное сельское поселение, х.Железный |
| АЗС | Железное сельское поселение, х.Железный |

- АЗС, находящиеся на территории Железного СП, являются объектами контейнерного типа с объемом нефтепродуктов, равным 10 м3.

- Виды возможных чрезвычайных ситуаций: разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы. Расчет зон  и риска при возможных авариях на АЗС проводился в соответствии с  ГОСТ Р 12.3.047-98. Результаты расчетов приведены в таблице.

- Радиусы зон действия поражающих факторов при авариях на ПВОО, м (для бензина – наиболее опасного топлива)

| Наименование объекта | Пожар пролива (максимальная зона) | Взрыв (максимальная зона) |
| --- | --- | --- |
| АЗС | 30,45 | 53,94 |

Опасные происшествия на транспорте:

Автотранспорт.

Автотранспортная система Железного сельского поселения и Усть-Лабинского района связана в единое целое сетью территориальных автомобильных дорог. По территории поселения проходят автомобильные дороги: регионального значения IV технической категории - «ст.Воронежская – с.Суворовское – ст.Пластуновская», и межмуниципального значения «Подъезд к г.Усть-Лабинск» и «х.Нееленский-х.Семеновка». Федеральные дороги на территории поселения отсутствуют. Дороги имеют твердое покрытие, что обеспечивает круглогодичный проезд всех видов автомобильного транспорта.

Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках, наличие нерегулируемых железнодорожных переездов могут привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах поселения. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы.

Причиной возникновения ЧС на проектируемом объекте могут стать аварии на транспортных коммуникациях, по которым возможна транспортировка взрывопожароопасных веществ (СУГ (пропана) и бензина в автомобильных цистернах).

Наиболее опасной аварией на автотранспорте является разлив бензина при разгерметизации автоцистерны, наиболее вероятной – пролив бензина при повреждении бензобака емкостью 50 литров, сопровождающийся взрывом и пожаром.

- Вероятность возникновения и развития рассматриваемых аварий, связанных с возгоранием и взрывами ВВ, в соответствии с расчетными формулами ГОСТ Р 12.3.047-98 может составить 3,4х10-6. Вероятность аварий увеличивается в период стихийных бедствий (гололед, снежные заносы, наводнения, ливневые дожди).

- Расчет зон при возможных авариях на автотранспорте проводился в соответствии с  ГОСТ Р 12.3.047-98.

- Результаты расчета зон действия поражающих факторов

- при наиболее опасном и наиболее вероятном сценариях аварий на автомобильном транспорте

| Параметр | Автоцистерна (16 м3) |  | Легковой автомобиль (50 л) |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожар пролива |  |  |  |
| Расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м |  |  |  |
| Без негативных последствий в течении времени | 46,25 |  | 9,75 |
| Непереносимая боль через 20-30 сек; Ожог 1-й степени через 15-20 сек; Ожог 2-й степени через 30-40 сек; Воспламенение хлопко-волокна через 15 мин | 23,5 |  | 4,5 |
| Непереносимая боль через 3 – 5 сек; Ожог 1-й степени через 6 – 8 сек; Ожог 2-й степени через 12 – 16 сек | 19,25 |  | 3,5 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин | 17,5 |  | 3,25 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры | 15 |  | 2,75 |
| Волна давления при сгорании ТВС |  |  |  |
| Расстояние от геометрического центра ГПВ облака, м |  |  |  |
| Полное разрушение зданий | 30 | 8 |  |
| 50 %-ное разрушение зданий | 42 | 12 |  |
| Средние повреждения зданий | 61 | 18 |  |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т. п.) | 109 | 32 |  |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 217 | 63 |  |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 337 | 98 |  |
| Размер зон, ограниченных нижним концентрационным пределом распространения пламени (НКПР) паров (ГОСТ Р 12.3.047-98, приложение Б) |  |  |  |
| Цилиндр с радиусом и высотой h | 133,77/5,02 | 32,86/1,22 |  |

Трубопроводный транспорт

По центральной части поселения с востока на запад проходит магистральный трубопровод КТК диаметром 1313 мм.

- В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 магистральный нефтепровод ЗАО «КТК-Р» относится к 4 классу опасности.

- Линейная часть НС КТК-Р размещается на территории девяти административно-территориальных образований Краснодарского края: Кавказского, Тбилисского, Усть-Лабинского, Кореновского, Динского, Красноармейского, Абинского, Крымского райнов и г. Новороссийска.

- Общая протяженность НС по территории Краснодарского края составляет 299,5 км, диаметр трубопровода на участке 1206 – 1237 км. - 1016мм, на участке 1237 – 1495 км. — 1067 мм, толщина стенки — от 10,2 мм. до 20 мм, в зависимости от категории участка.

- Величина максимального рабочего давления в системе трубопровода составляет 6,7МПа.

- Линейная часть нефтепровода Краснодарского участка разделена на 24 отдельные секции, каждую из которых можно не менее чем за 2 минуты отключить от остальной части шаровыми кранами типа В8.

- С 1397–го километра нефтепровод проходит по рисовым чекам. Общая протяженность трубопровода, проходящего непосредственно по рисовым системам составляет 37,7 км., из них непосредственно по рисовым чекам 33, 2 км, под каналами разных порядков и дорогами 4,5 км.

- Общая последовательность развития аварийных ситуаций: разгерметизация трубопровода ® истечение нефти ® отключение насосов ® перекрытие линейных задвижек ® распространение нефти ® загрязнение нефтью окружающей среды ® возможное воспламенение нефти и/или ее паров® локализация и ликвидация разлития (пожара).

- Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., любой факт разрыва магистрального нефтепровода идентифицируется в качестве техногенной ЧС.

- Обобщенные показатели риска аварий на линейной части МН

- Сравнительное распределение локальной частоты аварии и риска загрязнения ОС приведено на рисунке 1.

- Распределение средних аварийных потерь нефти по трассе трубопровода приведено на рисунке 2.

- вставить рисунок 1

- вставить рисунок 2

По территории Железного сельского поселения, в северо-восточной части, проходит газопровод диаметром 159 мм.

Оценка частот проливов газа из магистральных газопроводов (МГ) проводилась согласно п. 4 главы II книги Сафронова В.С., Одишария Г.Э., Швыряева А.А. «Теория и практика анализа риска в газовой промышленности» НУМЦ Минприроды, 1996 г.Степень аварийности для газовых трубопроводов с диаметром больше или равным 20˝ (508 мм) принимается равной 3×10-4/км-год.

На газопроводе можно выделить следующие типовые сценарии развития аварийной ситуации:

- сценарий 1 – Нарушение целостности подземного участка газопровода  истечение газа  факельное горение  тепловое излучение.

- сценарий 2 – Нарушение целостности подземного участка газопровода  истечение газа  рассеивание утечки.

В 20% случаев происходит выброс при разрушении на полное сечение (гильотинный разрыв) (для 15 мин истечения потока через отверстие, эквивалентное диаметру трубы, или для 1 часа, если отсутствует система перекрытия для аварийного участка). В 80% случаев – 1 час выброса через отверстие 1˝ (25,4 мм).

Поражающими (опасными) факторами аварийного разрушения газопровода являются тепловой поток и барическое воздействие.

- Для газопровода диаметром 159 мм опасное расстояние равно 23 м при разрыве на полный диаметр.

Поражающими (опасными) факторами аварийного разрушения газопровода являются тепловой поток и барическое воздействие.

Опасные происшествия на объектах ЖКХ:

- пожары в зданиях (жилых и общественных);

- аварии, пожары, взрывы на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения;

На территории Железного сельского поселения возможно осуществление террористических актов.

- 1.4.7. Баланс современного использования территории

- Железного сельского поселения

Таблица 11

| № пп | Показатели | Ед.изм. | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель в административных границах Железного сельского поселения в том числе: |  | га | 5396,0 |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения: |  |  |  |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного производства | га | 52,7 |
|  | в т.ч.включаемые в границу населенного пункта | га | 0,9 |
| 1.2 | Резерв сельскохозяйственного производства | га | - |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения. Особо ценные земли. | га | 4359,0 |
|  | в т.ч.включаемые в границу населенного пункта | га | 23,2 |
| Итого по пункту 1: |  | га | 4411,7 |
| 2. Земли населенного пункта: |  |  |  |
| 2.1 | Земли населенного пункта в том числе: | га | 829,8 |
|  | - х. Железный | га | 480,9 |
|  | - х. Свободный | га | 192,4 |
|  | - х. Сокольский | га | 156,5 |
| Итого по пункту 2: |  | га | 829,8 |
| 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания и др.: |  |  |  |
| 3.1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания и др. | га | 23,5 |
| 3.2 | Земли иного специального назначения (кладбище х. Сокольский) | га | 0,5 |
| Итого по пункту 3: |  | га | 24,0 |
| 4. Земли водного фонда: |  |  |  |
| 4.1 | Земли водного фонда (с прибрежной защитной полосой) | га | 130,5 |
| Итого по пункту 4: |  | га | 130,5 |
| Итого по пункту 1-4: |  | га | 5396,0 |

1.4.8. Баланс современного использования территорий

населенных пунктов Железного сельского поселения

хутор Железный

Таблица 12

| № пп | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории хутора в установленных границах, всего: в том числе: |  | га | 480,99 |
| 1. Жилая зона |  |  |  |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами | га | 140,53 |
| 1.2 | Территория существующей застройки малоэтажными жилыми домами | га | 0,54 |
| Итого по пункту 1 |  | га | 141,07 |
| 2. Общественно-деловая зона |  |  |  |
| 2.1 | Территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятий связи | га | 0,82 |
| 2.2 | Территория организаций религиозного назначения | га | 0,09 |
| 2.3 | Территория учреждений народного образования, в т.ч. | га | 4,04 |
|  | - школы | га | 3,54 |
|  | - детские сады | га | 0,50 |
| 2.4 | Территория учреждений здравоохранения/социального обеспечения | га | 1,10 |
| 2.5 | Территория объектов торговли, общественного питания | га | 0,50 |
| Итого по пункту 2 |  | га | 6,55 |
| 3. Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 3.1 | Существующие производственные территории | га | 8,77 |
| 3.2 | Территория улично-дорожной сети, в т.ч. | га | 39,35 |
|  | главные улицы | га | 20,00 |
|  | жилые улицы | га | 19,35 |
| 3.3 | Территория АЗС | га | 0,77 |
| 3.4 | Территория инженерной инфраструктуры, в т.ч. | га | 1,62 |
|  | - территория водозаборных сооружений | га | 1,55 |

Продолжение таблицы 12

| № пп | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - территория трансформаторной подстанции | га | 0,07 |
| Итого по пункту 3 |  | га | 50,51 |
| 4. Зона рекреационного назначения |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 4,68 |
| 4.2 | Территория рекреационных объектов (рыболовно-спортивные) | га | 1,25 |
| 4.3 | Водная территория | га | 48,34 |
| 4.4 | Территория прибрежной защитной полосы | га | 19,06 |
| Итого по пункту 4 |  | га | 73,33 |
| 5. Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |
| 5.1 | Земли сельскохозяйственного использования, в т.ч. | га | 203,21 |
|  | земли ЛПХ | га | 112,44 |
|  | огороды | га | 6,76 |
|  | пастбища | га | 7,60 |
|  | земли государственной собственности (для животноводства) | га | 15,63 |
|  | фонд перераспределения (ФП) | га | 60,78 |
| 5.2 | Прочие земли (пустыри) | га | 1,59 |
| Итого по пункту 5 |  | га | 204,80 |
| 6. Зона специального назначения |  |  |  |
| 6.1 | Кладбище традиционного захоронения | га | 1,30 |
| 6.2 | Кладбище традиционного захоронения (закрытое для новых захоронений) | га | 0,16 |
| Итого по пункту 6 |  | га | 1,46 |
| 7. Зеленые насаждения специального назначения |  |  |  |
| 7.1 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 3,27 |
| Итого по пункту 7 |  | га | 3,27 |
| Итого по пунктам 1-7 |  | га | 480,99 |
| Земли, включаемые в проектную границу населенного пункта |  |  |  |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения: из них: | га | 24,10 |
|  | Земли государственной собственности | га | 21,17 |
|  | Земли ЗАО «Колос» | га | 0,93 |
| Итого земель, включаемых в проектную границу населенного пункта |  | га | 24,10 |

- хутор Свободный

- Таблица 13

| № пп |  |  | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Общая площадь территории хутора в установленных границах, всего: в том числе: | га | 192,4 |
| 1. Жилая зона |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами | га | 80,1 |
| Итого по пункту 1 |  |  |  | га | 80,1 |
| 2. Общественно-деловая зона |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Территория учреждений культуры и искусства, предприятий связи | га | 0,2 |
| 2.2 |  |  | Территория учреждений народного образования (школа) | га | 1,0 |
| 2.3 |  |  | Территория учреждений здравоохранения | га | 0,4 |
| 2.4 |  |  | Территория объектов торговли, общественного питания | га | 0,1 |
| Итого по пункту 2 |  |  |  | га | 1,7 |
| 3. Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Существующие производственные территории |  | га | 0,2 |
| 3.2 |  | Территория улично-дорожной сети, в т.ч. |  | га | 18,4 |
|  |  | главные улицы |  | га | 3,2 |
|  |  | жилые улицы |  | га | 15,2 |
| 3.3 |  | Территория инженерной инфраструктуры, в т.ч. |  | га | 0,1 |
|  |  | - территория водозаборных сооружений |  | га | 0,1 |
| Итого по пункту 3 |  |  |  | га | 18,7 |
| 4. Зона рекреационного назначения |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Территория спортивно-оздоровительных учреждений |  | га | 0,4 |
| 4.2 |  | Водная территория |  | га | 14,2 |
| 4.3 |  | Территория прибрежной защитной полосы |  | га | 21,1 |
| Итого по пункту 4 |  |  |  | га | 35,7 |
| 5. Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Земли сельскохозяйственного использования (ЛПХ) |  |  | га | 26,1 |

Продолжение таблицы 13

| № пп | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.2 | Прочие земли (пустыри) | га | 26,2 |
| Итого по пункту 5 |  | га | 52,3 |
| 6. Зона специального назначения |  |  |  |
| 6.1 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,7 |
| Итого по пункту 6 |  | га | 0,7 |
| 7. Зеленые насаждения специального назначения |  |  |  |
| 7.1 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 3,2 |
| Итого по пункту 7 |  | га | 3,2 |
| Итого по пунктам 1-7 |  | га | 192,4 |

2. Проблемы и направления комплексного развития

территории Железного сельского поселения

Одной из главных задач проекта является определение оптимального перспективного направления развития населенных пунктов Железного сельского поселения: хутора Железный, хутора Свободный на первую очередь до 2019 года, на расчетный срок до 2029 года и направления возможного перспективного развития за расчетный срок (до 2044 года).

Кроме того, целью данного проекта является необходимость создания с помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного развития населенного пункта в сложившейся экономической, экологической историко-культурной ситуации.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития населенного пункта на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

- создание рациональной планировочной структуры;

- функциональное развитие территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

- определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

- реконструкция сложившихся общественных центров, а также организация новых общественных центров обслуживания;

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, создание новых магистралей и организация удобных связей между жилой зоной, общественными центрами и местами приложения труда;

- организация рекреационной зоны;

- обеспечение всей территории населенных пунктов инженерной инфраструктурой и, в итоге, создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенных пунктов поселения.

Изъятие земель у землепользователей под конкретное строительство будет производиться постепенно по мере востребованности земельных участков для муниципальных нужд на условиях, определенных действующим законодательством.

Территориальное и функциональное развитие центра муниципального образования – хутора Железный предусматривается в южном направлении. Резервные территории для развития жилой застройки определены в юго-западном направлении. В западном направлении определены территории возможного развития населенного пункты (градостроительный прогноз).

Развитие хутора Свободного настоящим проектом предусматривается локально, с учетом имеющихся территориальных резервов населенного пункта в утвержденных границах.

3. Обоснование предложений по территориальному планированию

поселения

3.1. Расчет перспективной численности населения

В основу демографического прогноза положена концепция устойчивого социально-экономического развития территории, а именно достижение целевых ориентиров по кардинальному повышению уровня и качества жизни населения.

Прогноз численности населения Железного сельского поселения выполнен методом «передвижки возрастов».

Суть метода состоит в переходе населения из одной возрастной группы в другую в течение рассматриваемых временных периодов (из группы лиц младшего возраста в группу лиц трудоспособного возраста, а из неё – в группу лиц старших возрастов) с учётом мигрирующего населения.

В прогнозе численности населения заложены следующие тенденции, обусловленные проведением эффективной демографической и миграционной политики:

-рост уровня рождаемости с 11,2 до 12,3 промилле;

-снижение уровня смертности с 14,5 до 12,8 промилле ;

-рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

- умеренный рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции.

Прогноз численности населения Железного поселения разработан по следующим проектным этапам:

I очередь  -  2019 г.;

Расчетный срок - 2029 г.;

Долгосрочная перспектива - 2044 г.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2009 год.

Ниже в табличной форме приведен прогноз численности населения по населённым пунктам Железного сельского поселения в разрезе очередей (этапов) освоения проектируемой территории (табл.14).

Прогнозная оценка численности населения  Железного

сельского поселения в разрезе населенных пунктов

Таблица 14

| Наименование населенного пункта | Возрастные категории населения | Базовый период (2008 год) | Первая очередь (2019 год) | Расчетный срок (2029 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х.Железный | Моложе трудоспособного (0 - 15 лет) | 300 | 337 | 364 |
|  | Трудоспособное (16-54 жен; 16 - 59 муж.) | 1056 | 1044 | 1098 |
|  | Старше трудоспособного (жен. с 55 лет; муж. с 60 лет) | 463 | 499 | 488 |
|  | Итого по возрастным группам | 1819 | 1880 | 1950 |
| х.Свободный | Моложе трудоспособного (0 - 15 лет) | 53 | 61 | 69 |
|  | Трудоспособное (16-54 жен; 16 - 59 муж.) | 193 | 180 | 223 |
|  | Старше трудоспособного (жен. с 55 лет; муж. с 60 лет) | 87 | 92 | 91 |
|  | Итого по возрастным группам | 333 | 333 | 383 |
| х. Сокольский*** |  | 10 | 100 | 500 |

*** согласно письму управления архитекуры и градостроительства муниципального образования Усть-Лабинский район от 5 августа 2009 года.

Таким образом, общая проектная численность населения Железного сельского поселения на расчётный срок составит 2833 человека, в том числе на 1 очередь строительства 2313 человек.

Предложенный вариант изменения численности населения представляет собой оптимистическую модель демографического развития, предполагает прирост численности населения вследствие постепенного преодоления кризисных явлений в сфере воспроизводства населения, а также наличие устойчивой положительной миграции.

На долгосрочную перспективу (2044 год) численность населения Железного сельского поселения  может составить 2972 чел., в том числе:

- 2050 чел. – население х. Железный;

- 422 чел. – население х.Свободный.

- 500 чел. – население х.Сокольский.

3.2. Расчет проектной территории

Расчет проектной территории Железного сельского поселения выполнен с учётом СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

Жилая застройка на территории х.Железный и х.Свободный предусматривается малоэтажными индивидуальными домами с приусадебными участками площадью 0,25 и 0,50 га соответственно.

Генеральным планом предусмотрена жилая территория для расселения прирастающего населения в количестве:

- 131 чел. (44 семьи) – в х.Железном;

- 50 чел. (16 семей) - в х.Свободном.

Нормативная потребность в новой селитебной территории согласно демографическим прогнозам приведена в таблице 15.

Таблица 15

| Наименование показателей | Ед.изм. | Первая очередь (2009-2019 г.г.) | Расчётный срок (2009-2029 г.г.) | Долгосрочная перспектива (2009-2044 г.г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| х.Железный |  |  |  |  |
| Прирост населения | чел/семей | 61/20 | 131/44 | 231/77 |
| Потребность в селитебной территории | га | 6 | 13,2 | 23,1 |
| в том числе под жилищное строительство | га | 5 | 11 | 19,3 |
| х.Свободный |  |  |  |  |
| Прирост населения | чел/семей | 0 | 50/31 | 89/44 |
| Потребность в селитебной территории | га | 0 | 17,1 | 24,2 |
| в том числе под жилищное строительство | га | 0 | 15,5 | 22,0 |

3.3. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любой территории, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и др.

В каждом населенном пункте разместить весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания невозможно по экономическим причинам, следовательно, каждый населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их вместимость, которые целесообразны. А это возможно лишь на основе ступенчатой системы социально-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии с системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения на данной стадии проектирования выполнено, укрупнено, с целью определения потребности в территории застройки в общей сумме селитебных территорий, и носят ориентировочный характер. Задачей генерального плана сельского поселения является резервирование территорий общественной застройки, а их конкретное использование может меняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

В проекте произведен расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания населения Железного сельского поселения.

Развитие отраслей образования является одним из базовых показателей развития социальной сферы. Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости, к расчетному сроку генерального плана возникает проблема нехватки детских дошкольных учреждений и мест в общеобразовательных школах. Её решение требует пересмотра существующей сети общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений со строительством дополнительных мощностей.

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения на расчетный период генеральным планом определены нормативные потребности в койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях.

Развитие других видов обслуживания – торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммунального хозяйства будут происходить по принципу сбалансированности спроса. При этом спрос, на те, или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики поселения.

В разделе произведен расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания населения Железного сельского поселения (таблицы 16, 17). Расчет выполнен на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития населенных пунктов.

При расчете потребности учреждений и предприятий обслуживания проектного населения поселения использовались следующие нормативные документы:

- СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.

Табл.16 расчет к/б х.Железный (3 стр.)

1

2

3

Табл.17 к/б х.Свободный  (2 стр.)

1

2

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

- 1. Цели и задачи территориального планирования

- 1.1. Положение генерального плана в системе документов

территориального планирования

Генеральный план Железного сельского поселения является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана сельского поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

1.2. Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется не государственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

- 1.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане Железного сельского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Железного сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Железного сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- Генплан Железного.СП

- ГП-1

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель различных категорий промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Железного сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территории х.Железного проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

- Схема ограничений ГП-3

- 1

- 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

- 2.1. Планировочная организация территории

- Железного сельского поселения

Сложившаяся территориально-планировочная структура Железного сельского поселения в границах муниципального образования образована тремя населенными пунктами, рассредоточенными среди землепользований сельскохозяйственного назначения.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения крупных землепользователей, а также крестьянско-фермерских и крестьянских хозяйств.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены молочная фермы, производственные территории, сохраняемые проектом по прямому назначению.

С целью исключить движение транзитного автотранспорта через территорию хутора Железного, предусматривается строительство хозяйственно-объездной автодороги.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития Железного сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенными пунктами;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

Ген.план х.Железного ГП-7

1

Схема огранич.использ.терр.х.Железного ГП-9

Ген.план х.Свободного ГП-13

Схема огранич.использ.терр. х.Свободного ГП-15

1

2.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация

хутора Железный

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие и совершенствование территориально-планировочной структуры хутора Железный.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- формирование общественных центров обслуживания на проектируемых территориях;

- новое жилищное строительство;

- проектирование системы зеленых насаждений;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

Композиция хутора Железный, в целом, обусловлена наличием сложившейся сетки улиц и существующей застройки. Основная, северная часть хутора, в которой сформировался общественный центр, расположена на правом берегу реки. Проектом сохраняются все объекты общественного назначения, предусматривается их реконструкция и модернизация. Генеральный план предлагает дальнейшее развитие системы культурно-бытового обслуживания населения. Общественный центр, в составе которого здание администрации и культурно-досуговый центр «Железный», дополняется проектируемым зданием поликлиники со стационаром, молочной кухней, аптекой и станцией скорой помощи. Существующую амбулаторию предлагается реконструируется под жилой дом с встроено-пристроенными объектами повседневного обслуживания.

Комплекс торгового центра на пересечении улиц Комарова и Свободной дополняется проектируемыми гостиницей на 12 мест, комбинатом бытового обслуживания населения, магазином промышленных и продовольственных товаров, минирынком.

Генеральным планом предусматривается реконструкция существующих зданий детского сада, средней общеобразовательной школы и школьных мастерских.

В северной части, восточнее центра по кормопроизводству, проектируется банно-оздоровительный комплекс на 14 мест с прачечной и химчисткой.

Генеральным планом сохраняется существующий стадион и футбольное поле, предусматривается их реконструкция и благоустройство.

Проектом сохраняется существующий парк. Кроме того, для отдыха населения в западной части населенного пункта на берегу реки Кочеты-3-я запроектирована зона отдыха с пляжем, в восточной части – рыболовно-спортивная база.

Генпланом предусматривается, в основном, развитие левобережной - южной части хутора. Здесь проектируется общественный центр обслуживания микрорайона «Южный», спортивно-развлекательный комплекс, которые объединяет проектируемый парк. По въездной автодороге со стороны ст.Воронежской запроектирован рыночный комплекс «Придорожный». В составе комплекса рынок для торговли сельхозпродуктами с автомашин и рынок строительных материалов.

Существующая жилая застройка хутора Железный представлена существующей индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Новое жилищное строительство на первую очередь и расчетный срок предусмотрено в микрорайоне «Южный». Проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения.

Объекты производственной зоны расположены в северной части хутора, а также примыкают к северной границе населенного пункта. Учитывая права собственников и необходимость сохранения производственных мощностей и рабочих мест, проектом сохраняются существующие производственные комплексы при условии выполнения ряда мероприятий:

  - создание санитарно-защитных зон по периметру территорий,

  - необходимость создания предприятиями мероприятий по организации СЗЗ, которые согласовываются органами Роспотребнадзора с учетом результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов и технологических процессов, расчетов рассеивания, уровня производимого шума и запыленности воздуха;

  - возможно сокращение части территории предприятий под основную производственную деятельность с использованием прилегающей к жилой застройке территории под административно-хозяйственную и коммунально-складскую зону этого же предприятия.

С целью сокращения санитарно-защитной зоны проектом предусматривается перепрофилирование маслоцеха под объекты V класса вредности с санитарно-защитной зоной 50 метров.

Территории для размещения новых производственных комплексов примыкают к существующим объектам промзоны. С учетом создания необходимой санитарно-защитной зоны до жилой застройки здесь предлагается размещение объектов III (СЗЗ - 300 метров) и IV (СЗЗ – 100 метров) класса вредности.

Западнее территории гаража для хранения сельхозтехники запроектировано пожарное депо на 2 автомашины.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от сельскохозяйственных предприятий.

Система общественных центров, жилая зона, зоны производственных и коммунально-складских объектов транспортными и пешеходными связями объединены в единую структуру.

Проектом сохраняются существующие въезды в хутор, но для вывода транзитного автотранспорта за пределы населенного пункта, предусмотрено строительство севернее и западнее территории хутора хозяйственно-объездной автодороги.

Для оздоровления микроклимата и создания безопасных условий проживания проектом предусматривается ликвидация существующей свалки мусора, примыкающей на северо-западе к границе населенного пункта, и предлагается, согласно краевой целевой программе «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края» на 2009-2013 годы, осуществлять вывоз ТБО на мусоросортировочный комплекс – МПК «Усть-Лабинский», проектируемый в 8 км от восточной окраины города Усть-Лабинска.

В направлении перспективного территориального развития хутора и его функциональных зон выделены резервные территории для развития жилой и производственной зон – в западном и восточном направлениях.

К резервным относятся территории, предназначенные для развития хутора за пределами расчетного срока. Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенного пункта.

2.1.2. Проектируемая территориально-планировочная организация населенных пунктов Железного сельского поселения

В связи с тем, что х.Свободный малочислен, не плотно заселен и в существующих границах имеются определенные резервы для его развития на обозримое будущее, проектом предлагается территориальная структура хутора без изменения границ. Хутор Сокольский – новый населенный пункт, в котором будет проживать население местного крестьянско-фермерского хозяйства. Границы хутора определены Постановлением правительства РФ № 516 от 22.06.2009 г. «О присвоении наименований географическим объектам в Краснодарском крае и Калужской области».

В основу планировочного решения хутора Свободный положена идея создания современного благоустроенного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры населенного пункта, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения.

Проектом сохраняется существующий общественный центр, предусматривается его реконструкция и благоустройство. С целью улучшения объемно-пространственной композиции общественного центра предусматривается снос склада и размещение на этой территории жилой застройки, формирующей панораму второй стороны улицы.

Поскольку в населенном пункте отсутствуют зеленые насаждения общественного назначения, на свободных от застройки участках запроектированы небольшие скверы. Благоустраивается территория, прилегающая к футбольному полю.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием. Новое жилищное строительство предусматривается на свободных от застройки участках в существующих кварталах населенного пункта. Проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения.

Схема функц.зон х.Железный ГП-8

1

Схема функцион. зон х.Свободный ГП-14

1

2.2. Функциональное зонирование Железного сельского поселения.

Зоны с особыми условиями использования территории

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана муниципального образования Железное сельское поселение - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Железное сельское поселение как одного из сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Железное сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

  - зоны интенсивного градостроительного освоения;

  - зоны сельскохозяйственного использования территории;

  - зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населенных пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

    - территории населённых пунктов и их развития;

    - территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения – это, прежде всего, территории центра поселения, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста, других населенных пунктов поселения и основные планировочные оси территориальных автомобильных дорог.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения;

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

•	зоны рекреационного использования;

•	зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

•	водные объекты с охранными зонами.

К зоне особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством.

В настоящее время на территории хутора Железного располагается 4 объекта культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

Объекты культурного наследия

(памятники истории, монументального искусства)

Таблица 18

| №№ пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | № по гос. списку | Реш. о пост. на гос. охр. | Кат. ист. культ.знач. | Вид пам. | Охранная зона | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Памятный знак землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1973 г. | х.Железный ул.Заречная, при въезде в хутор | 4105 | 63 | Р | И | 60 |  |
| 2 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | х.Железный, ул.Ленина, сквер | 4106 | 63 | Р | И | 60 |  |
| 3 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | х.Свободный у детского сада | 4123 | 63 | Р | И | 60 | Перезахоронение в парк х.Железного |
| 4 | Памятник В.И.Ленину | х.Железный ул.Ленина, у здания Дома культуры | 4144 | 63 | Р | МИ | 40 |  |

На территории Железного сельского поселения в настоящее время расположено 5 объектов археологического наследия, 3 из которых стоят на государственной охране и 2 обнаружены визуально и рекомендуются к постановке на государственную охрану.

Объекты археологического наследия

Таблица 19

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по государственному списку | № кургана в группе | Высота кургана м | Диаметр кургана м | Охранная зона кургана м | Решение о постановке на гос. охрану | Земле- пользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Курган «Свободный -1» | х.Железный, 2 км к северу от пересечения а/д Свободный-Железный-Октябрьский, 2,75 км к ВСВ от х.Свободный, на границе с Кореновским районом | 4020 |  | 0,8 | 19 | 50 | 407 | АОЗТ «Колос» |
| 2 | Курганная группа «Свободный-2» (2 насыпи) | х.Свободный, 3,75 км к СВ от въезда на Ю окраину хутора по а/д Октябрьский-Свободный, у северной границы колхоза им.Крупской | 4061 | 1 2 | 0,3 0,2 | 16 16 | 50 50 | 407 | АОЗТ «Колос» |
| 3 | Курганная группа «Свободный-3» (6 насыпи) | х.Свободный, 1 км к востоку от перекрестка а/д Железный-Свободный-Октябрьский | 4062 | 1 2 3 4 5 6 | 0,9 5 1 0,4 0,8 0,5 | 21 60 19 23 22 25 | 50 150 50 50 50 50 | 407 | АОЗТ «Колос |
| 4 | Курган | х.Свободный 1 км к ЗСЗ от хутора | В |  | 0,4 | 17 | 50 | 627-п | АОЗТ «Колос |
| 5 | Курган | х.Свободный, 5,0 км к востоку-юго-востоку от хутора | В |  | 0,5 | 19 | 50 | 627-п | АОЗТ «Колос |

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде, на сопряженной с ним территории, в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим охраны, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника. Все виды земляных и строительных работ во временной охранной зоне памятника археологии необходимо проводить под наблюдением специалиста-археолога.

Режимы использования памятников истории и монументального искусства:

- экскурсионный показ;

- своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения нормального технического состояния памятника;

- благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности и визуальному восприятию памятника;

- все виды работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации объекта культурного наследия, необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.

Режимы использования памятников археологии:

запрещается:

- любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

- раскопки, расчистки;

- посадка деревьев;

- рытье ям для хозяйственных и иных целей;

- устройство дорог и коммуникаций;

- использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора.

Все виды работ на памятнике археологии и в его охранной зоне необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей департамента культуры Краснодарского края.

Временные границы зон охраны показаны на графических материалах генерального плана.

2.2.1. Зоны с особыми условиями использования территории

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На момент проектирования установленных (окончательных) зон с особыми условиями использования на территории муниципального образования не зарегистрировано, поэтому все зоны являются ориентировочными.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населенного пункта. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Одной из разновидностей зоны с особыми условия использования территорий являются особо охраняемые территории - земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством, о которых было сказано выше.

Водоохранные зоны – отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ).

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

В поселении в основном установлены зоны первого пояса водоохраны источников водоснабжения.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых. В северо-восточной части территории Железного сельского поселения расположен горный отвод (геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья).

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны…..» выполненном в составе проекта, а также в разделе «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций» данной пояснительной записки и на чертеже ГП-3/1 «Схема ограничения использования территории.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже ГП-1– «Генеральный план» поселения - и чертеже ГП-3 «Схема ограничений использования территории», существующие - на чертеже ГП-19 «Схема современного состояния и использования территории с комплексной оценкой территории» Железного сельского поселения» материалов по обоснованию.

Вся территория поселения является зоной интенсивной сельскохозяйственной деятельности, на которой преобладают земли преимущественного сельскохозяйственного назначения для размещения товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке.

Основными землепользователями являются одно крупное сельхозпредприятие ПУ «Центр» ООО «Агрообъединение «Кубань», крестьянско-фермерские хозяйства (86 единиц) и личные подсобные хозяйства населения.

Увеличение территорий центра поселения хутора Железный происходит за счет сокращения земель сельскохозяйственного назначения.

Изменение целевого использования земель, включенных в границы населенного пункта (сельхозугодья) будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Усть-Лабинский район обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

2.3. Функциональное зонирование территории населенного пункта

В свою очередь зона интенсивного градостроительного освоения в границе населенного пункта состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- рекреационная зона;

- зона особо охраняемых территорий;

- зона специального назначения.

- зона режимных территорий.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенного пункта в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

2.3.1.Жилая зона

Жилая зона занимает большую часть территории населенного пункта и предназначена для размещения жилой застройки различного типа.

В жилой зоне размещаются:

- отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовое здание;

- стоянки для автомашин;

- гаражи индивидуальных машин;

- станции технического обслуживания;

- автозаправочные станции;

- производственные, коммунальные, складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных норм и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Предусматривается поэтапное освоение территорий жилой зоны. Проектом определены территории для освоения на первую очередь – до 2019 г, на расчетный срок - до 2029г, резервные территории, т.е. территории возможного развития за расчетным сроком - до 2044г. и территории возможного развития населенного пункта (градостроительный прогноз).

В хуторе Железном жилая зона представлена территориями существующей усадебной застройки, а также новыми территориями в южной части хутора, предназначенными для размещения проектируемой усадебной жилой застройки. Резервные территории для размещения усадебной застройки запроектированы в юго-западной  части хутора.

В хуторе Свободном жилая зона представлена территориями существующей застройки, а также новыми территориями в границах населенного пункта, свободными от застройки и предназначенными для размещения проектируемого жилья.

Предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приложение 5.

2.2.1.1. Жилая застройка. Жилищный фонд

Новое жилищное строительство на территории поселения планируется осуществлять индивидуальными домами усадебного типа.

В качестве количественного критерия при определении перспективных объёмов жилищного строительства выбран средний уровень жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя.

В настоящее время величина этого показателя нормируется для социального жилья, относительно частного  регламентируется только нижний предел, величина же верхнего  не ограничивается.

Учитывая тот факт, что жилищное строительство в поселении ведется за счет индивидуальных застройщиков, расчетная средняя обеспеченность площадью проживания  на 1 человека в проектной застройке принимается в размере 30 м2 . Это стандарт комфортного жилья, относящегося категории доступного.

Прогнозная оценка жилищной потребности населения Железного поселения и объемов нового жилищного строительства производится по двум проектным этапам:

- 2009 – 2019 гг. (первая очередь строительства);

- 2019 - 2029 гг. (до расчетного срока).

Новым жилищным фондом, согласно проведённым расчётам, необходимо обеспечить:

- на 1 очередь строительства к 2019 г. – 61 чел.,

- на расчётный срок к 2029 г. – 181 чел.

Таким образом, для обеспечения новым жилым фондом прирастающего населения с учетом принятого уровня жилищной обеспеченности потребуется ввести в эксплуатацию:

- на период 2009 - 2019 гг. – 1,8 тыс. м2 общей жилой площади,

- на период 2019 – 2029 гг. – 3,6 тыс. м2 общей жилой площади.

Итого по 2 этапам строительства: 5,4 тыс. м2.

Современный уровень жилищной обеспеченности в Железном поселении  равен 13,3 м2/человека, что ниже установленного социального норматива (18 м2/человека) и среднерайонного показателя (21,1 м2/человека). В рамках реализации проекта определены объемы дополнительно вводимого жилья в размере 14,4 тыс. м2 общей жилой площади для доведения уровня жилищной обеспеченности населения в сохраняемой застройке до 20 м2/человека. Увеличение емкости существующего жилищного фонда возможно посредством устройства пристроек, мансард, строительства дополнительных жилых построек в границах имеющихся усадебных участков.

Динамика жилищного фонда по очередям  реализации

генерального плана Железного сельского поселения

Таблица 20

| № п/п | Наименование | Первая очередь (2009 - 2019 гг.) | Расчетный срок (2019-2029 гг.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд на начало периода, тыс. м2 | 28,8 | 37,8 |
| 2 | Новый жилищный фонд, тыс. м2, в том числе: | 9,0 | 10,8 |
| 2.1 | - для прирастающего населения | 1,8 | 3,6 |
| 3 | Жилищный фонд на конец периода, тыс. м2 | 37,8 | 48,6 |
| 4 | Средняя жилищная обеспеченность, тыс. м2 | 17,1 | 20,8 |

За весь прогнозный период (2009 – 2029 гг.) емкость жилищного фонда в Железном поселении может увеличиться на 68,7 % (19,8 тыс. м2), при этом рост показателя средней жилищной обеспеченности ориентировочно составит 568%.

2.3.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена существующими общественными центрами населенных пунктов, отдельно стоящими общественными зданиями и проектируемым центром обслуживания, расположенным в проектируемом микрорайоне «Южный».

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Разрешенные виды использования на территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных учреждений, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

Для удобства обслуживания населения в кварталах усадебной застройки по основным улицам проектом рекомендуется размещать индивидуальные жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что в свою очередь способствует развитию малого бизнеса.

2.3.2.1. Размещение учреждений культурно-бытового назначения

Таблица 21

| № пп | Наименование | Коли-чество | Этаж ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здание Администрации х.Железный - доп.офис 1815/09 Усть-Лабинского отделения Сберегательного банка РФ - ОПС Железный УФМС Почта России Краснодарского края -АТС | 1 | 2 | существующее |
| 2 | Муниципальное учреждение культуры КДЦ «Железный» на 250мест - сельская библиотека на 14 мест 17544 тома хранения | 1 | 2 | существующее |
| 3 | Церковь |  |  | существующее |
| 4 | Памятный знак землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1973 г. |  |  | памятник истории |
| 5 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 г. - Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. (перезахоронение из х.Свободного) |  |  | памятник истории |
| 6 | Памятник В.И. Ленину,1971 г. |  |  | памятник монументального искусства |
| 7 | МОУ средняя общеобразовательная школа № 9 на 320 учащихся -спортзал 167м2 пола -школьные мастерские | 1 1 1 | 2 1 | существующее/ реконструкция существующее реконструкция |
| 8 | Детский сад № 23 на 140 мест | 1 | 2 | существующее/ реконструкция |
| 9 | Стадион -площадка с искусственным покрытием | 1 |  | существующее |
| 10 | Рыболовно-спортивная база | 2 |  | проектируемая |

Продолжение  таблицы 21

| № пп | Наименование | Коли-чество | Этаж ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Дом рыбака | 1 |  | существующее |
| 12 | Спортивно-развлекательный комплекс | 1 | 1-3 | проектируемый |
| 13 | Дом ветеранов на 55 мест | 1 |  | строящийся |
| 14 | Поликлиника на 35 посещений в смену -стационар на 25 коек -молочная кухня -скорая помощь -аптека | 1 | 1-2 | проектируемая |
| 15 | Магазин «Ассорти» | 1 | 1 | существующее |
| 16 | Магазин «Славянка» | 1 | 1 | существующее |
| 17 | Магазин «Кристалл» -закусочная | 1 | 1 | существующее |
| 18 | Торговый центр: -магазин «Универсальный» -аптека -магазин «Радуга» -кафе «Зодиак» -склад -столовая -гостиница на 12 мест -комбинат бытового обслуживания населения -магазин промышленных и продовольственных товаров -минирынок | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1-2 1 1 | существующее существующее существующее существующее существующее существующее проектируемая проектируемый проектируемый проектируемый |
| 19 | Магазин «Хозяюшка» (пристроен.) | 1 | 1 | существующее |
| 20 | Магазин | 1 | 1 | существующее |
| 21 | Парикмахерская «Любава» | 1 | 1 | существующее |
| 22 | Зона отдыха | 1 | 1 | проектируемый |
| 23 | # Рыночный комплекс «Придорожный»: -рынок для торговли сельхозпродуктами с автомашин -рынок строительных материалов | 1 | 1-2 | проектируемый |
| 24 | # Общественный цент обслуживания микрорайона «Южный» | 1 | 1-2 | проектируемый |
| 25 | # Банно-оздоровительный комплекс на 14 мест: -прачечная на 121 кг. белья в смену -химчистка на 7 кг. вещей в смену | 1 | 1-2 | проектируемый |
| 26 | # Жилой дом со встроенно-пристроенными объектами повседневного обслуживания | 1 | 1-2 | существующий/ реконструкция |

х. Свободный

Таблица 22

| № пп | Наименование | Коли-чество | Этаж ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | «Клуб» на 115 мест | 1 | 1 | существующее |
| 2 | МОУ основная общеобразовательная школа № 31 на 120 учащихся | 1 | 1-2 | существующее |
| 3 | Школьные мастерские | 1 | 1 | существующее |
| 4 | Футбольное поле | 1 |  | существующее |
| 5 | Спортплощадка | 1 |  | существующее |
| 6 | ФАП на 12 посещений в смену | 1 | 1 | существующее |
| 7 | Магазин «Универсальный» | 1 | 1 | существующее |

2.3.3. Производственная зона

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение производственных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

При размещении предприятий в промзоне учитывается класс вредности и специфика производства.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в производственной зоне хутора;

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в промзонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производственных территорий.

На территории производственных зон в проектных границах хутора Железный разрешенным видом использования является размещение производственных предприятий III - IV класса, коммунально-складских объектов, объектов и сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон. Генеральным планом предлагается перепрофилирование маслоцеха под объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства V класса (СЗЗ-50м).

Проектом предусмотрены резервные территории для размещения предприятий III - IV класса вредности в северо-восточной производственной зоне хутора Железный.

В таблице 23 приведен перечень сохраняемых проектом и проектируемых предприятий и объектов производственного и коммунального назначения хутора Железный.

Таблица 23

| № пп | Наименование | Коли-чество | Этаж ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Производственная зона |  |  |  |
| 27 | ЗАО «Колос» (бывший завод по изготовлению строительных блоков) | 1 |  | существующее |
| 28 | Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства V класса (СЗЗ-50м) (бывший маслоцех) | 1 |  | существующее/ перепрофилирование |
| 29 | Бригада № 1 (бывшая МТФ) Отделение № 9 | 1 |  | существующее |
| 30 | Бригада № 1 ПУ Центр (зерносклады, весовая, сенохранилище) Отделение № 9 | 1 |  | существующее |
| 31 | Центр по кормопроизводству – сервисный центр «Колос» | 1 |  | существующее |
| 32 | Гаражи для хранения сельхозтехники | 1 |  | существующее |
| 33 | Зерносклады -зерноток -элеватор | 1 |  | существующее |
| 34 | Полевой стан бригады № 1 | 1 |  | существующее |
| 35 | Склад для хранения минеральных удобрений | 1 |  | существующее |
| 36 | Производственная база «Борисенко» | 1 |  | существующее |
| 37 | Ветеринарный участок | 1 |  | существующее |
| 38 | Кладбище традиционного захоронения (закрытое для новых захоронений) | 1 |  | существующее |
| 39 | Кладбище традиционного захоронения действующее | 1 |  | существующее |
| 40 | Земли, предусмотренные для новых захоронений | 1 |  | проектируемые |
| 41 | Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства IV класса (СЗЗ-100м) | 3 |  | проектируемые |
| 42 | Производства строительной промышленности, текстильные, промышленные объекты и производства легкой промышленности IV класса (СЗЗ-100 м) | 5 |  | проектируемые |

Продолжение таблицы 23

| № пп | Наименование | Коли-чество | Этаж ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства III класса (СЗЗ-300м) | 4 |  | проектируемые |
| 44 | Производства строительной промышленности, текстильные, промышленные объекты и производства легкой промышленности III класса (СЗЗ-300 м) | 4 |  | проектируемые |
| 45 | Административное здание -производственный участок электротехнического цеха | 1 |  | существующее |
| 46 | Склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) -автозаправочная станция (АЗС) | 1 |  | существующее |

2.3.4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них) и инженерной инфраструктуры.

К зоне транспортной инфраструктуры относятся жилые улицы и дороги на территории поселения, существующие и проектируемые объекты дорожного сервиса в х.Железном, территория придорожной полосы автодороги «ст-ца Воронежская-с.Суворовское-ст-ца Пластуновская» IV технической категории.

Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) – разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранных зон.

Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

2.3.5. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Неосновные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

Рекреационная зона хутора Железного и хутора Свободного представлена существующим парком, территориями спортивных и развлекательных сооружений, проектируемыми скверами, Зона охватывает также прибрежные территории реки Кочеты-3-я и балки Раздольной используемые населением для отдыха. В х.Железном на реке Кочеты-3-я запроектированы зона отдыха с пляжем, рыболовно-спортивные базы.

2.3.6. Зоны специального назначения

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Неосновные и сопутствующие виды использования зоны: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства, административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения, инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения не утилизируемых производственных отходов и другие объекты.

К зоне специального назначения населенных пунктов Железного сельского поселения относятся территории существующих и проектируемых кладбищ, существующая свалка ТБО и их санитарно-защитных зон.

Действующее кладбище на севере центра поселения х.Железного проектом сохраняется, предусматривается увеличение его территории в северном направлении.

Действующее кладбище в хуторе Свободном сохраняется.

Существующая свалка ТБО северо-западнее х.Железного подлежит ликвидации. Согласно краевой целевой программе «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края» на 2009-2013 годы, вывоз ТБО предлагается осуществлять на мусоросортировочный комплекс – МПК «Усть-Лабинский», проектируемый в 8 км от восточной окраины города Усть-Лабинска.

- 2.3.7. Зоны особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границах населенных пунктов отражены те же типы зон ограничения использования, что и на межселенных территориях, о зонировании которых было сказано выше.

2.3.8. Зона сельскохозяйственного использования

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения,, болота, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и других целей.

Неосновные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающие предприятия, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефонные станции, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

В пределах проектируемой границы хутора Железного и населенных пунктов поселения располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые выпасами и пахотными полями, зарезервированные под территории для размещения жилой и производственной зон.

Территории зон сельскохозяйственного использования, расположенные в пределах рекомендуемых границ населенных пунктов, могут функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения границ и перевода их в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом и стратегическими планами муниципального образования.

2.3.9. Первая очередь строительства

Генеральным планом определено поэтапное освоение межселенных территорий и населенных пунктов поселения. Приоритетными к первоочередной реализации являются вопросы инженерного оборудования территорий, инженерной подготовки и отвода поверхностных вод, устройства твердых покрытий дорог, обустройство мостов и дамб, благоустройство.

В графических материалах проекта выделены территории, предназначенные к освоению на расчетный срок, в том числе для первоочередного строительства, и на перспективу.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в жилищной сфере.

Также необходимо на первую очередь выполнить благоустройство и озеленение:

- проектируемых скверов в х.Свободный;

- прибрежных территорий реки Кочеты и балки Раздольной;

- улиц и дорог на существующей территории населенных пунктов;

- газифицировать х.Свободный.

Согласно приведенным выше расчетам проектная численность населения Железного сельского поселения на первую очередь строительства равна 2313 человек. Перспективный прирост населения по х.Железный к 2019 году составит 61человек.

Согласно расчетным данным, приведенным в разделе 3.3 настоящей пояснительной записки, потребность в территории для расселения населения х.Железный на первую очередь строительства по Железному сельскому поселению составит 6,0 га, в том числе под жилищное строительство 5,0 га.

Исходя из расчетов раздела 2.2.1.1. «Жилая застройка. Жилой фонд» потребность в новом жилищном строительстве для прирастающего населения х.Железный составит, 1,8 тыс. м2 общей жилой площади. Суммарное количество жилищного фонда к 2019 году составит 37,8 тыс. м2.

Жилая застройка на территории х.Железный предусматривается малоэтажными индивидуальными домами с приусадебными участками площадью 0,25 га.

3. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

3.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории Железного сельского поселения

Инженерная подготовка территории Железного сельского поселения Усть-Лабинского района на стадии генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий и инженерных сооружений по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: вертикальная планировка и организация поверхностного стока, защита территорий от затопления и подтопления, понижение уровня грунтовых вод и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ООО «ГеоАрхСтройПроект» инженерно-геологической партии, выполненного в 2008 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- затопление;

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- заболачивание;

- боковая, линейная и глубинная эрозия;

- оползни, осовы, крип;

- делювиальный снос;

- набухание грунтов;

- просадка грунтов;

- сейсмичность.

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй категории сложности.

Фоновая сейсмичность территории Железного сельского поселения согласно карты ОСР-97(А), СНиП 11-07-87-2000* составит –7 баллов. На территории пойм рек и водораздельных пространствах, сложенных просадочными грунтами второго типа - категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций:

-	СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

-	СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

-	СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», и учитывая принятые архитектурно-планировочные решения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

- организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

- организация водостоков.

- защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- противоэрозионные мероприятия.

- благоустройство водоемов.

- агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

- особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод, подтопление пониженных участков, повышенная сейсмичность территории.

Подземные воды агрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений, и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» в М 1:25000.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

3.1.1. Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройства сети водостоков.

Водоотведение и организация водостоков

Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов Железного сельского поселения.

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всем улицам и кварталам.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана на территории населенных пунктов предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием в основном закрытой системы водоотвода.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений, и выполняется по улицам вдоль проезжей части с обочинами, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-85 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3. Согласно СНиП 2.05.11-83 на территориях с ценными сельскохозяйственными угодьями крутизну откосов уменьшают – 1:1.5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

При открытой системе водоотвода выпуск загрязненных поверхностных вод с территории допускается осуществлять в пруды-отстойники с фильтрами и далее в водоприемники. Учитывая размер водосборной площадки очистные сооружения можно организовывать в виде ряда прудов-отстойников.

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей.

Расчетный расход дождевых вод в проектируемых границах генерального плана Железного сельского поселения составляет 5225.1 л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

Вся территория в проектируемых границах разбита на 3 водосборных бассейна:

№1 - х. Свободный -  1143 л/сек га;

№2 – х. Сокольский -  1017 л/сек га;

№3 – х. Железный -  3065.1 л/сек га.

В каждом из них проектируются очистные сооружения дождевой канализации.

Очистные сооружения предназначены для очистки поверхностных стоков с доведением степени очистки до уровней ПДС, допускающих сброс стоков в водоприемники.

Основными водоприемниками водостоков являются реки Кочеты 3-я, Раздольная, Кирпили (новая). После очистки и отстоя, водостоки отводятся по рельефу в сторону рек.

На стадии проекта генплана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

В хуторе Железный водосточную сеть закрытого типа рекомендуется предусмотреть в центральной части.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для очистки дождевых стоков на небольших площадях водосборных бассейнов рекомендуется применять локальные очистные сооружения производительностью до 20 л/сек. полной заводской готовности типа SOR II-JKS фирмы «Фортекс» или на основе оборудования «ИНСТЭБ» и локальные очистные сооружения для населенных пунктов населением до 15 – 20 тыс. чел. производительностью до 500 л/сек «Свирь».

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 части:

- наиболее чистая направляется в водоем без очистки;

- загрязненная подается на очистные сооружения.

С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, при необходимости устанавливаются регулирующие емкости.

В качестве регулирующих емкостей можно использовать существующие пруды, не являющиеся источником питьевого водоснабжения и не используемые для купания и спорта.

Согласно «Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации», с небольших селитебных территорий, допускается сбрасывать поверхностный сток без очистки.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, отводится в водоприемник.

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СНиП 2.04.03-85.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов рек, расчистку дна рек и балок, террасирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорацию.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

3.1.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка территории Железного сельского поселения Усть-Лабинского района, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем привели к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

На геологическую среду оказывают влияние техногенные процессы: прокладка трасс коммуникаций, дорог, водопроводов газопроводов, линий электропередач и др.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории Железного сельского поселения от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет заиливания дна реки, каналов, подтопления территорий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка проектов регулирования русел рек, с защитой от подтопления территории Железного сельского поселения с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита от затопления и подтопления».

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усиление конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Железного сельского поселения в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

- защита от подтопления и  затопления пойменных территорий;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от ветровой дефляции;

- противооползневые мероприятия.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

В пониженных местах наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территорий и снижению их инженерных и санитарных свойств.

Проектом предусматривается засыпка или намыв этих территорий с одновременным их дренированием. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод предусматривается в ливневые коллекторы. Полный объем перечисленных работ выполнить на стадии рабочего проекта.

Защита от подтопления и затопления

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления могут являться несколько факторов:

Техногенные:

- зарегулирование реки;

- сооружение искусственных прудов;

- утечки из водонесущих коммуникаций;

- барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений.

Естественные:

- близкое залегание водоупорных грунтов;

- низкие фильтрационные свойства грунтов;

- заиление русел и тальвегов ложбин стока;

- реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В районе к таким площадям отнесены территории пойм рек, оврагов и балок, передовые части надпойменных террас.

На территориях потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0 м по среднемноголетним наблюдениям, в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, развивается заболачивание.

Поверхностные и подземные воды, в целом, неагрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям.

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла реки, каналов, создание уклона русла, обвалование прибрежной территории, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков

Выделяется два типа временных водотоков. Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории района имеют развитие оба этих типа водной эрозии.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии. На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя.

Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины.

В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью.

В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории района эрозии временных водотоков можно расценивать как среднюю.

Процесс просадки грунтов имеет распространение как покров на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

- профилирование откосов с их укреплением;

- профилирование и террасирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

- укрепление берегов одерновкой;

- укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

По данным регионального обследования экзогенных геологических процессов всего на территории края эоловым процессам подвержено 727 народнохозяйственных объектов. Наибольшее количество НХО, подверженных эоловой аккумуляции находятся в следующих районах: Кавказский, Новокубанский, Кущевский, Тбилисский и т.д.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

В состав мероприятий по  защите от ветровой дефляции включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

3.1.3. Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы рек Кочеты 3-я, Раздольная, Кирпили (новая) необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

При строительстве вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства в прибрежной части.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам рек Кочеты 3-я, Раздольная, Кирпили (новая) предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

3.1.4. Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- регулирование и расчистка русла рек;

- профилирование берегов;

-подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

-вертикальная планировка и организация поверхностного стока на прилегающих территориях;

-дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде; укрепление откосов одерновкой и посевом трав.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

3.1.5. Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарка;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

На территории Железного сельского поселения при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 «Благоустройство» на стадии рабочего проекта.

3.1.6. Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность не только для них, но и для жизни человека.

Проектируемая территория застроена, часть территории свободна от застройки.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- высокий уровень стояния грунтовых вод;

- подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

- повышенная агрессивность подземных вод.

В связи с чем, на территории  необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

3.1.7. Заключение и рекомендации по строительству

При строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (0.7 – 1,5 м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» и ТСН 22-302-2000 «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края»;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов»;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

3.2. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

хутора Железный

Инженерная подготовка территории х. Железный Усть-Лабинского района на стадии генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий и инженерных сооружений по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: вертикальная планировка и организация поверхностного стока, защита территорий от затопления и подтопления, понижение уровня грунтовых вод и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ООО «ГеоАрхСтройПроект» инженерно-геологической партии, выполненного в 2008 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- затопление;

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- заболачивание;

- боковая, линейная и глубинная эрозия;

- оползни, осовы, крип;

- делювиальный снос;

- набухание грунтов;

- просадка грунтов;

- сейсмичность.

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй категории сложности.

Фоновая сейсмичность территории Усть-Лабинского района, согласно карте ОСР-97(А), СНиП 11-07-87-2000* составит –7 баллов. На территории пойм рек и водораздельных пространствах, сложенных просадочными грунтами второго типа - категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций:

- СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

-  СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» и, учитывая принятые архитектурно-планировочные решения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

- организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

- организация водостоков.

- защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- противоэрозионные мероприятия.

- благоустройство водоемов.

- агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

- особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод,  подтопление пониженных участков, повышенная сейсмичность территории.

Подземные воды агрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений, и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» в М 1:5000.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

3.2.1. Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка

Схема вертикальной планировки выполнена для существующей застройки и вновь проектируемых улиц в границах проекта генплана и увязана с системой водоотведения поверхностного стока хутора Железный в целом.

Вертикальной планировкой решается задача создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных и производственных территорий.

Водостоки с дорог и территории улиц сводятся по водоотводящим лоткам вдоль проезжих частей улиц.

Проект вертикальной планировки выполнить с учетом сложившейся застройки и существующих уклонов улиц с некоторой корректировкой отдельных участков для создания минимальных уклонов.

Проезды и улицы с продольными уклонами по оси дороги до 0.004 рекомендуется проектировать с пилообразным профилем с размещением в пониженных местах водоприемных устройств ливневых канализаций. Пилообразный профиль проектируют только вдоль водоотводящих лотков, придавая уклон вдоль бордюра не менее 0.004, сохраняя по оси дороги существующий уклон местности. При этом поверхности проезжей части придают переменные поперечные уклоны на площади шириной до 1.5 м, приближенной к лоткам проезжей части, где транспорт при остановке движется на малых скоростях.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Поверхностный сток отводится водостоками, соответствующими характеру застройки.

Водоотведение и организация водостоков

Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов хутора Железный.

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всем улицам и кварталам.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана на территории населенных пунктов предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием в основном закрытой системы водоотвода.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений, и выполняется по улицам вдоль проезжей части с обочинами, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-85 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3. Согласно СНиП 2.05.11-83 на территориях с ценными сельскохозяйственными угодьями крутизну откосов уменьшают – 1:1.5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

При открытой системе водоотвода выпуск загрязненных поверхностных вод с территории допускается осуществлять в пруды-отстойники с фильтрами и далее в водоприемники. Учитывая размер водосборной площадки очистные сооружения можно организовывать в виде ряда прудов-отстойников.

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей.

Расчетный расход дождевых вод в проектируемых границах генерального плана хутора Железный составляет 3065.1 л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

Основными водоприемниками водостоков являются река Кочеты 3-я и балки. После очистки и отстоя, водостоки отводятся по рельефу в сторону реки.

На стадии проекта генплана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

В хуторе Железный водосточную сеть закрытого типа рекомендуется предусмотреть в центральной части.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для очистки дождевых стоков на небольших площадях водосборных бассейнов рекомендуется применять локальные очистные сооружения производительностью до 20 л/сек. полной заводской готовности типа SOR II-JKS фирмы «Фортекс» или на основе оборудования «ИНСТЭБ» и локальные очистные сооружения для населенных пунктов населением до 15 – 20 тыс. чел. производительностью до 500 л/сек «Свирь».

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 части:

- наиболее чистая направляется в водоем без очистки;

- загрязненная подается на очистные сооружения.

С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, при необходимости устанавливаются регулирующие емкости.

В качестве регулирующих емкостей можно использовать существующие пруды, не являющиеся источником питьевого водоснабжения и не используемые для купания и спорта.

Согласно «Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации», с небольших селитебных территорий, допускается сбрасывать поверхностный сток без очистки.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, отводится в водоприемник.

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СНиП 2.04.03-85.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов реки, расчистку дна реки и балок, террасирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорацию.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

3.2.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка территории хутора Железный Усть-Лабинского района, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем привели к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

На геологическую среду оказывают влияние техногенные процессы: прокладка трасс коммуникаций, дорог, водопроводов, газопроводов, линий электропередач и др.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории хутора Железный от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет заиливания дна реки, каналов, подтопления территорий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка проектов регулирования русел рек, с защитой от подтопления территории хутора Железный с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита от затопления и подтопления».

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усиление конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана хутора Железный в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

-  дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

-  защита от подтопления и затопления пойменных территорий;

-  противоэрозионные мероприятия;

-  защита от ветровой дефляции;

-  противооползневые мероприятия.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

В пониженных местах наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территорий и снижению их инженерных и санитарных свойств.

Предусматривается дренированием территорий в центральной и застроенной части населенных пунктов. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем.

Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии рабочих проектов.

Защита от подтопления и затопления

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления могут являться несколько факторов:

Техногенные:

- зарегулирование реки;

- сооружение искусственных прудов;

- утечки из водонесущих коммуникаций;

- барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

Естественные:

- близкое залегание водоупорных грунтов;

- низкие фильтрационные свойства грунтов;

- заиление русел и тальвегов ложбин стока;

- реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В районе к таким площадям отнесены территории пойм рек, оврагов и балок, передовые части надпойменных террас.

На территориях потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0 м по среднемноголетним наблюдениям, в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, развивается заболачивание.

Поверхностные и подземные воды, в целом, неагрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков

Выделяется два типа временных водотоков. Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории района имеют развитие оба этих типа водной эрозии.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии. На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя.

Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины.

В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью.

В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории района эрозии временных водотоков можно расценивать как среднюю.

Процесс просадки грунтов имеет распространение как покров на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

По данным регионального обследования экзогенных геологических процессов всего на территории края эоловым процессам подвержено 727 народнохозяйственных объектов. Наибольшее количество НХО, подверженных эоловой аккумуляции находятся в следующих районах: Кавказский, Новокубанский, Кущевский, Тбилисский и т.д.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

3.2.3. Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы реки Кочеты 3-я необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

При строительстве вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства в прибрежной части.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам реки Кочеты 3-я предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

3.2.4. Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- регулирование и расчистка русла реки;

- профилирование берегов;

-подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

-вертикальная планировка и организация поверхностного стока на прилегающих территориях;

-дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде; укрепление откосов одерновкой и посевом трав.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

3.2.5. Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарка;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

На территории хутора Железный при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т.д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 «Благоустройство» на стадии рабочего проекта.

3.2.6. Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность не только для них, но и для жизни человека.

Проектируемая территория застроена, часть территории свободна от застройки.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- высокий уровень стояния грунтовых вод;

- подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

- повышенная агрессивность подземных вод.

В связи с чем, на территории необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

3.2.7. Заключение и рекомендации по строительству

При строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (0.7 – 1,5 м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» и ТСН 22-302-2000 «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края»;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов»;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

3.3.  Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

хутора Свободный

Инженерная подготовка территории х.Свободный Усть-Лабинского района на стадии генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий и инженерных сооружений по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: вертикальная планировка и организация поверхностного стока, защита территорий от затопления и подтопления, понижение уровня грунтовых вод и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ООО «ГеоАрхСтройПроект» инженерно-геологической партии, выполненного в 2008 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- затопление;

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- заболачивание;

- боковая, линейная и глубинная эрозия;

- оползни, осовы, крип;

- делювиальный снос;

- набухание грунтов;

- просадка грунтов;

- сейсмичность.

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй категории сложности.

Фоновая сейсмичность территории Усть-Лабинского района согласно карты ОСР-97(А), СНиП 11-07-87-2000* составит –7 баллов. На территории пойм рек и водораздельных пространствах, сложенных просадочными грунтами второго типа - категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций:

- СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

-  СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов и учитывая принятые архитектурно-планировочные решения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

- организация водостоков.

- Защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- противоэрозионные мероприятия.

- Благоустройство водоемов.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

- Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод, подтопление пониженных участков, повышенная сейсмичность территории.

Подземные воды агрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» в М 1:5000.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

3.3.1. Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка

Схема вертикальной планировки выполнена для существующей застройки и вновь проектируемых улиц в границах проекта генплана и увязана с системой водоотведения поверхностного стока хутора Свободный в целом.

Вертикальной планировкой решается задача создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных и производственных территорий.

Водостоки с дорог и территории улиц сводятся по водоотводящим лоткам вдоль проезжих частей улиц.

Проект вертикальной планировки выполнить с учетом сложившейся застройки и существующих уклонов улиц с некоторой корректировкой отдельных участков для создания минимальных уклонов.

Проезды и улицы с продольными уклонами по оси дороги до 0.004 рекомендуется проектировать с пилообразным профилем с размещением в пониженных местах водоприемных устройств ливневых канализаций. Пилообразный профиль проектируют только вдоль водоотводящих лотков, придавая уклон вдоль бордюра не менее 0.004, сохраняя по оси дороги существующий уклон местности. При этом поверхности проезжей части придают переменные поперечные уклоны на площади шириной до 1.5 м, приближенной к лоткам проезжей части, где транспорт при остановке движется на малых скоростях.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Поверхностный сток отводится водостоками, соответствующими характеру застройки.

Водоотведение и организация водостоков

Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов хутора Свободный.

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всем улицам и кварталам.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана на территории населенных пунктов предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием в основном закрытой системы водоотвода.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений и выполняется по улицам вдоль проезжей части с обочинами, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-85 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3. Согласно СНиП 2.05.11-83 на территориях с ценными сельскохозяйственными угодьями крутизну откосов уменьшают – 1:1.5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

При открытой системе водоотвода выпуск загрязненных поверхностных вод с территории допускается осуществлять в пруды-отстойники с фильтрами и далее в водоприемники. Учитывая размер водосборной площадки очистные сооружения можно организовывать в виде ряда прудов-отстойников.

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей.

Расчетный расход дождевых вод в проектируемых границах генерального плана хутора Свободный составляет 1143 л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

Основными водоприемниками водостоков являются река Раздольная и балки. После очистки и отстоя, водостоки отводятся по рельефу в сторону реки.

На стадии проекта генплана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

В хуторе Свободный водосточную сеть закрытого типа рекомендуется предусмотреть в центральной части.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для очистки дождевых стоков на небольших площадях водосборных бассейнов рекомендуется применять локальные очистные сооружения производительностью до 20 л/сек. полной заводской готовности типа SOR II-JKS фирмы «Фортекс» или на основе оборудования «ИНСТЭБ» и локальные очистные сооружения для населенных пунктов населением до 15 – 20 тыс. чел. производительностью до 500 л/сек «Свирь».

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 части:

- наиболее чистая направляется в водоем без очистки;

- загрязненная подается на очистные сооружения.

С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, при необходимости устанавливаются регулирующие емкости.

В качестве регулирующих емкостей можно использовать существующие пруды, не являющиеся источником питьевого водоснабжения и не используемые для купания и спорта.

Согласно «Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации», с небольших селитебных территорий, допускается сбрасывать поверхностный сток без очистки.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, отводится в водоприемник.

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СНиП 2.04.03-85.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов реки, расчистку дна реки и балок, террасирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорацию.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

3.3.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка территории хутора Свободный Усть-Лабинского района, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем привели к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

На геологическую среду оказывают влияние техногенные процессы: прокладка трасс коммуникаций, дорог, водопроводов, газопроводов, линий электропередач и др.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории хутора Свободный от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет заиливания дна реки, каналов, подтопления территорий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка проектов регулирования русел рек, с защитой от подтопления территории хутора Свободный с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита от затопления и подтопления».

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усиление конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана хутора Свободный в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

-  защита от подтопления и затопления пойменных территорий;

-  противоэрозионные мероприятия;

-  защита от ветровой дефляции;

-  противооползневые мероприятия.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

В пониженных местах наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территорий и снижению их инженерных и санитарных свойств.

Предусматривается дренированием территорий в центральной и застроенной части населенных пунктов. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем.

Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии рабочих проектов.

Защита от подтопления и затопления

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления могут являться несколько факторов:

Техногенные:

- зарегулирование реки;

- сооружение искусственных прудов;

- утечки из водонесущих коммуникаций;

- барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

Естественные:

- близкое залегание водоупорных грунтов;

- низкие фильтрационные свойства грунтов;

- заиление русел и тальвегов ложбин стока;

- реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В районе к таким площадям отнесены территории пойм рек, оврагов и балок, передовые части надпойменных террас.

На территориях потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0 м по среднемноголетним наблюдениям, в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, развивается заболачивание.

Поверхностные и подземные воды, в целом, неагрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков

Выделяется два типа временных водотоков. Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории района имеют развитие оба этих типа водной эрозии.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии. На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя.

Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины.

В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью.

В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории района эрозии временных водотоков можно расценивать как среднюю.

Процесс просадки грунтов имеет распространение как покров на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

По данным регионального обследования экзогенных геологических процессов всего на территории края эоловым процессам подвержено 727 народнохозяйственных объектов. Наибольшее количество НХО, подверженных эоловой аккумуляции находятся в следующих районах: Кавказский, Новокубанский, Кущевский, Тбилисский и т.д.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

3.3.3. Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы реки Раздольная необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

При строительстве вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства в прибрежной части.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам реки Раздольная предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

3.3.4. Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- регулирование и расчистка русла реки;

- профилирование берегов;

-подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

-вертикальная планировка и организация поверхностного стока на прилегающих территориях;

-дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде; укрепление откосов одерновкой и посевом трав.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

3.3.5. Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарка;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

На территории хутора Свободный при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 «Благоустройство» на стадии рабочего проекта.

3.3.6. Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность не только для них, но и для жизни человека.

Проектируемая территория застроена, часть территории свободна от застройки.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- высокий уровень стояния грунтовых вод;

- подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

- повышенная агрессивность подземных вод.

В связи с чем, на территории необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

3.3.7. Заключение и рекомендации по строительству

При строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (0.7 – 1,5 м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» и ТСН 22-302-2000 «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края»;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов»;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

4. Инженерное оборудование территории

4.1. Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации населенных пунктов Железного сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав муниципального образования Железное сельское поселение входят: х.Железный, х.Свободный, х,Сокольский.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности:

- голоценовые аллювиальные отложения (aQIV);

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения (pdQIV);

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения (adQIV);

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные (dQIII-IV);

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные (vdQIII);

- верхнеплейстоценовые аллювиальные (aQIII);

- среднеплейстоценовые аллювиальные отложения (aQII);

- нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения (aQI).

Аллювиальные отложения (aQIV) распространены в поймах рек и представлены крупнообломочными грунтами: гравийными, галечными и песчаными с различными заполнителями на высоких пойменных террасах, а на севере в степных реках - глинами и суглинками с гнездами песка.

Аллювиально-делювиальные отложения (adQIV) распространены с поверхности на поймах рек в виде покровных отложений и представлены суглинками непросадочными и глинами с включениями гравия, гальки, песка.

Пролювиально-делювиальные отложения (pdQIV) распространены в балках и представлены крупнообломочными грунтами, хорошо и плохо окатанными, с песчаным и суглинистым заполнителями  на высоких пойменных террасах и суглинками в степной зоне территории.

Голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения (dQIII-IV) являются покровными для склонов балок и эрозионных уступов, представлены глинами и суглинками.

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения (vdQIII) распространены на надпойменных террасах. Они перекрывают верхнее-средне- и нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения. Представлены они супесями, суглинками просадочными и непросадочными. Общая мощность плейстоценовых отложений колеблется от 2,0 до 10,0 м.

Верхнеплейстоценовые среднеплейстоценовые и нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения (aQIII, aQII, aQI) залегают под покровными эолово-делювиальными отложениями на надпойменных террасах. Верхнеплейстоценовые отложения (aQIII) развиты на  первой надпойменной террасе. Они представлены аллювиальными галечниками с валунами и глинисто-песчаным заполнителем, и песками с включением гравия. Среднеплейстоценовые аллювиальные отложения (aQII) распространены под покровными на второй надпойменной террасе. Литологически среднеплейстоценовый аллювий состоит из галечника с гравием и валунами, с песчано-глинистым заполнителем. Реже присутствуют пески, супеси и глины. Мощность среднеплейстоценовых отложений 5,0–25,0 м. Нижнеплейстоценовые аллювиальные  отложения (aQI) распространены под покровными на третьей надпойменной террасе, также представлены крупнообломочными грунтами.

Под четвертичными отложениями залегают породы неогеновой системы (апшеронские и куяльницкие слои), представленные глинами песками, галечниками.

Фоновая сейсмичность территории Усть-Лабинского района согласно карты ОСР-97(А), СНиП 11-07-87-2000* составит 7 баллов. На территории пойм рек и водораздельных пространствах, сложенных просадочными грунтами второго типа - категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2,0 до 1,5 м. Подземные воды обладающие агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям распространены локально.

4.1.1. Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время существующее население х.Железного Усть-Лабинского района снабжается водой от 4 артезианских скважин.

Источником питания являются подземные воды.

Скважины № 2341 и № 3104 – расположены по ул.Садовой напротив ветеринарного участка, скважины № 6538 и № 6019 – по ул.Солнечной и Новой. Хутор обеспечен водоснабжением на 98%. Существующие водопроводные сети тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен, Ø76-150 мм.

Глубина залегания трубопроводов 1 м.

По результатам проверки установлено, что износ водопроводных сетей составляет 50% - 70%.

Табл.24 водопотр.х.Железный

1

Табл.25 водопотр х.Свободный

Табл. 26 по водопотреблению х.Сокольский

Население х.Свободного получает воду из скважины № 7660, а х.Сокольского – из скважины № 7664.

Существующие водопроводные сети тупиковые, выполнены из стальных труб Ø76-100 мм. Глубина залегания трубопроводов 1 м.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Проектируемое водоснабжение

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний СНиП 2.04.02-84* с учетом существующей застройки.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения населенных пунктов с учетом пожаротушения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 24-26

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

х Железный

Q = 666,21 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 740,25 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 767,81 м3/ сут – на расчетный срок.

х Свободный

Q = 121,96 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 131,25 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 150,81 м3/ сут – на расчетный срок.

х Сокольский

Q = 3,03 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 32,50 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 195,00 м3/ сут – на расчетный срок.

Для обеспечения водой населения х.Железный на расчетный срок предусматривается реконструкция и расширение узла водозаборных сооружений для жилой зоны производительностью 800 м3/сут в составе:

- резервуаров для хранения хозпитьевого противопожарного запаса воды с фильтрами-поглотителями;

- насосной станции II подъема;

- электролизной;

- артскважин (3 рабочих и 1 резервная дебетом по 25 м3/час каждая);

- трансфоматорной;

- проходной, а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Скважины, срок службы которых истек, законсервировать и затампонировать.

Для обеспечения водой населения х.Свободный на расчетный срок предусматривается реконструкция узла водозаборных сооружений для жилой зоны производительностью 150 м3/сут. в составе:

- резервуаров для хранения хозпитьевого противопожарного запаса воды с фильтрами-поглотителями;

- насосной станции II подъема;

- электролизной;

- артскважин (1 рабочая и 1 резервная дебетом 25м3/час каждая);

- трансфоматорной;

- проходной, а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных кольцевых сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые и противопожарные нужды. Водопроводные сети существующие, попадающие под строительство кольцевых сетей, подлежат демонтажу, а распределительные сети, находящиеся в удовлетворительном состоянии подлежат переключению на кольцевую сеть.

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Место размещения проектируемого узла водопроводных сооружений соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Площадки водозаборных сооружений должна быть огорожены и иметь санитарно-защитные зоны.

Реконструкция существующего узла водопроводных сооружений и водопроводных сетей в х.Сокольский не требуется.

Полив выполняется в часы минимального водопотребления – 4 часа утром, 4 часа вечером.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принято по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10 л/с для х.Железного и по 5 л/с для х.Свободного и х.Сокольского. Количество одновременных пожаров – один. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 1 струя 2,5 л/с. Общий расход составляет 12,5 л/с для х.Железного и по 7,5 л/с для х.Свободного и х.Сокольского.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Объем работ по водопроводу

Таблица 27

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х.Железный |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 200 | полиэтилен | 5133,85 |
| 2 | Водопроводная сеть | 160 | полиэтилен | 6410,20 |
| 3 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 1414,30 |
| 4 | Артскважины |  |  | 4шт |
| 5 | Насосная 2-го подъема |  |  | 1шт |
| 6 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 7 | Электролизная |  |  | 1шт |
| х.Свободный |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтиленн | 7331,95 |
| 2 | Артскважины |  |  | 2шт |
| 3 | Насосная 2-го подъема |  |  | 1шт |
| 4 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 5 | Электролизная |  |  | 1шт |

4.1.2. Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации разработана в соответствии с заданием на проектирование, решениями генерального плана и учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Табл. 28 по водоотвед. х.Железный

табл. 29 по водоотвед. Х.Свободный

Табл. 30 по водоотвед. х.Сокольский

Существующая канализация

Согласно выданной справке в х.Железный и х.Свободный централизованная канализация отсутствует. В х.Сокольский существующие очистные сооружения и канализационные сети расширения и реконструкции не требуют.

Проектируемая канализация

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* и с учетом существующей застройки и рельефа местности. Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 28-30. Согласно полученным расходам предусматриваются очистные сооружения для х.Железный производительностью 700 м3/сут., для х.Свободный 150 м3/сут. Для обеспечения требуемого качества очистки сточных вод, в связи с их сбросом в водоем рыбохозяйственного значения, предусматривается три ступени очистки:

- механическая;

- биологическая;

- доочистка.

Площадки очистных сооружений ограждаются и благоустраиваются.

Расход стоков составляет:

х Железный

Q = 575,26 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 646,25 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 670,31 м3/ сут – на расчетный срок.

х Свободный

Q = 105,31 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 114,47 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 131,66 м3/ сут – на расчетный срок.

х Сокольский

Q = 2,53 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 27,50 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 137,50 м3/ сут – на расчетный срок.

С учетом вертикальной планировки территории проектом канализации в хуторе Железный и х.Свободный запроектировано по 4 канализационные насосные станции. Рекомендуемые очистные сооружения фирмы «Экотор» г.Краснодар или г.Волгоград. Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны.

Сети самотечной хозбытовой канализации для х.Железный приняты из полимерных труб Ø160 - 200 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки Ø 110 мм. Общая протяженность проектируемых сетей 22569,41м.

Сети самотечной хозбытовой канализации для х.Свободный приняты из полимерных труб Ø160 – 200 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки Ø 110 мм. Общая протяженность проектируемых сетей 8262,15м.

Объем работ по канализации

Таблица 31

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х.Железный |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 12879,91 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 3289,70 |
| 3 | Трубы канализацион. напорные | 110 | полиэтил. | 6399,80 |
| 4 | Очистные сооружения 700м3/сут |  | ж/б | 1 |
| 5 | Насосные станции |  | ж/б | 4 |
| х.Свободный |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 4318,95 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 1479,70 |
| 3 | Трубы канализацион. напорные | 110 | полиэтил. | 2463,50 |
| 4 | Очистные сооружения 150м3/сут |  | ж/б | 1 |
| 5 | Насосные станции |  | ж/б | 4 |

Краткое описание проектируемого водозабора

Для х.Железный проектом предусматривается реконструкция узла водозаборных сооружений с увеличением его производительности до 800,00 м3/сут. Для этого необходимо пробурить 4 артскважины (3 рабочих скважины и 1-резервную). Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, расположенные на территории площадки головных водопроводных сооружений, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть хутора.

Для обеззараживания воды предусматривается электролизная установка с электролизерами ЭН-5. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Источников загрязнений территории не обнаружено. Возможность организации зон санитарной охраны имеется.

Санитарно-защитные зоны водопроводных сооружений

Настоящий раздел составлен на основании «Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» № 2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно «Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения» (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 150 м с термической обработкой осадка.

Мероприятия по охране окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Водоснабжение и канализация»

Таблица 32

| №№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2009г. | Расчетный срок 2029г. | 1 очередь строительства 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х.Железный |  |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 666,21 | 767,81 | 740,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 666,21 | 767,81 | 740,25 |
| 1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 1.3. | Протяженность сетей | м |  | 12958,35 | 9000,00 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 575,26 | 670,31 | 646,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 575,26 | 670,31 | 646,25 |
| 2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 16169,61 | 11300,00 |

Продолжение 1 таблицы 32

| №№ п.п. | Показатели |  | Единица измерения | Современное состояние 2009г. | Расчетный срок 2029г. |  | 1 очередь строительства 2019г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. |  | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 6399,80 |  | 6399,80 |  |
| х.Свободный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 121,96 |  | 150,81 |  | 131,25 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 121,96 |  | 150,81 |  | 131,25 |
| 1.2. |  | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  |  | 200-350 |  | 200-350 |
|  |  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  |  | 200-350 |  | 200-350 |
| 1.3. |  | Протяженность сетей | м |  |  | 7331,95 |  | 5130,00 |
| 2. |  | Канализация |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 105,31 |  | 131,66 |  | 114,47 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | хозяйственно-бытовые | -«- | 105,31 |  | 131,66 |  | 114,47 |
| 2.2. |  | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - |  | 5798,65 |  | 4000,00 |
| 2.3. |  | Протяженность сетей напорной канализации | м | - |  | 8262,15 |  | 8262,15 |
| Железное сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление – всего, |  | м3/сут. | 726,20 | 1113,62 |  | 904,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды |  | -«- | 726,20 | 1113,62 |  | 904,00 |  |
| 1.2. | Среднесуточное водопотребление |  | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |  | 200-350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды |  | л/сут. |  | 200-350 |  | 200-350 |  |
| 1.3. | Протяженность сетей |  | м |  | 20290,30 |  | 14130,00 |  |

Продолжение 2 таблицы 32

| №№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2009г. | Расчетный срок 2029г. | 1 очередь строительства 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 681,10 | 939,47 | 788,22 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 681,10 | 939,47 | 788,22 |
| 2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 21968,26 | 15300,00 |
| 2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 114661,95 | 14661,95 |

4.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Железного сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края на расчетный срок (2029 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, предварительных технических условий № 201-53-10/5 от 27.07.2009г. и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схем электроснабжения на напряжение 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ.

в). Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Железного сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: хутор Железный, хутор Свободный, хутор Сокольский.

Перспективная численность населения

Таблица 33

| № п/п | Наименование | Численность населения, тыс. человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2029 год | 2019 год |
| I | Железное сельское поселение, всего | 2162 | 2833 | 2313 |
| 1 | хутор Железный | 1819 | 1950 | 1880 |
| 2 | хутор Свободный | 333 | 383 | 333 |
| 3 | хутор Сокольский | 10 | 500 | 100 |

В составе генерального плана развития Железного сельского поселения решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2029 год.

4.2.1. Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 34 и 35.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 34

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2029г. | На I очередь строительства 2019г. |
| х. Железный |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 2382 | 2280 |
|  | - проектируемый | 110 | 102 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |

Продолжение 1 таблицы 34

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2029г. | На I очередь строительства 2019г. |
|  | - существующий | 381 | 381 |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 20 | 19 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 2783 | 2680 |
|  | б) Проектируемые | 110 | 102 |
|  | Итого: а) + б) | 2893 | 2782 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2025 | 1947 |
| х. Свободный |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 557 | 557 |
|  | - проектируемый | 93 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | - существующий | 83 | 83 |
|  | - проектируемый | 27 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 4 | 3 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 644 | 643 |
|  | б) Проектируемые | 120 | 0 |
|  | Итого: а) + б) | 764 | 643 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 535 | 450 |
| х. Сокольский |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 150 | 25 |
|  | - проектируемый | 507 | 125 |

Продолжение 2 таблицы 34

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2029г. | На I очередь строительства 2019г. |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | - существующий | 0 | 0 |
|  | - проектируемый | 100 | 20 |
| 3 | Наружное освещение | 5 | 1 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 155 | 26 |
|  | б) Проектируемые | 607 | 145 |
|  | Итого: а) + б) | 762 | 171 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 533 | 120 |
| Железное сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 3089 | 2862 |
|  | - проектируемый | 710 | 227 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | - существующий | 464 | 464 |
|  | - проектируемый | 127 | 20 |
| 3 | Наружное освещение | 28 | 23 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 3581 | 3349 |
|  | б) Проектируемые | 837 | 247 |
|  | Итого: а) + б) | 4418 | 3596 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 3093 | 2517 |

4.2.2. Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от подстанции ПС-35/10 кВ «Железнянская» мощностью 2,5 МВА.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется осуществить следующие работы на ПС-35/10 кВ «Железнянская»:

-	Установку силового трансформатора Т-2 мощностью 2,5 МВА со всем комплектующим оборудованием.

-	Реконструкцию ОРУ-35 кВ по схеме 35-9 типового проекта 14198 ТМ, с установкой элегазовых выключателей 35 кВ.

-	Замену в 1-ой секции шин РУ-10 кВ 5 линейных ячеек, вводной ячейки, ячейки ТН, ячейки ТСН на ячейки типа К-59 с вакуумными выключателями.

-	Монтаж 2-ой секции шин 10 кВ с 5-ю линейными ячейками с вакуумными выключателями 10 кВ и секционным выключателем 10 кВ.

-	Выбрать принципы и установки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пункт Усть-Лабинских электрических сетей.

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

- строительство к 2019 году в х. Железный одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 100 кВт;

- увеличение мощности ТП к 2019 году в х. Сокольский на 100 кВ;

- строительство к 2019 году в х. Железный ЛЭП 10 кВ протяженностью 0,13 км;

- реконструкцию к 2029 году в х. Железный одной трансформаторной подстанции с увеличением ее мощности с 63 кВт до 160 кВт;

- реконструкцию к 2029 году в х. Свободный одной трансформаторной подстанции с увеличением ее мощности со 160 кВт до 250 кВт;

- увеличение общей мощности ТП к 2029 году в х. Сокольский на 500 кВ;

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо разработать технические условия Усть-Лабинскими электрическими сетями (ОАО «Кубаньэнерго»).

Основными направлениями развития электроснабжения Железного сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

4.2.3. Линии 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ

По территории Железного сельского поселения проходит ВЛ-100 кВ «Усть-Лабинская 220 – Кореновская».

Трассы ВЛ-110, ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к III району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 11,60 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 16,25 км (для х. Железный).

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 2,73 км (для х. Свободный).

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 0,13 км (для х. Железный).

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Схема электроснабжения Железного сельского поселения показана на чертеже ЭС-1. Схема электроснабжения хутора Железный приведена на чертеже ЭС-2. Схема электроснабжения хутора Свободный показана на чертеже ЭС-3. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей х. Железный и х. Свободный приведена на чертеже ЭС-4.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 35

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2009 год | Расчетный срок 2029 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Железный |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 23,5 | 25,3 | 24,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 20,0 | 21,8 | 20,9 |

Продолжение таблицы 35

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2009 год | Расчетный срок 2029 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 12903 | 12994 | 12962 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 10980 | 11195 | 11099 |
| х. Свободный |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 5,6 | 6,7 | 5,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,8 | 1,0 | 0,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4,9 | 5,7 | 4,9 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 16924 | 17470 | 16924 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 14653 | 14867 | 14653 |
| х. Сокольский |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,2 | 6,7 | 1,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,9 | 0,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,2 | 5,8 | 1,3 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 21988 | 13350 | 14980 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 21900 | 11511 | 13140 |
| Железное сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 29,3 | 38,7 | 31,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 4,3 | 5,4 | 4,4 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 25,1 | 33,3 | 27,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 13564 | 13662 | 13620 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11596 | 11747 | 11699 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5 | 5,0 | 5,0 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 30,58 | 30,71 | 30,71 |
|  | - сети 35 кВ | км | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
|  | - сети 10 кВ | км | 18,98 | 19,11 | 19,11 |

4.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для генерального плана Железного сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края выполнен на основании задания на проектирование и справки о теплоснабжении Железного сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края на 01.05.2009 г., выданных заказчиком.

Для оценки потребности в тепле и разработки проектных предложений была проанализирована и использована следующая нормативная документация: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86*), СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение

В состав Железного сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: хутор Железный, хутор Свободный, х.Сокольский.

Теплоснабжение хутора Железного в настоящее время осуществляется от трех котельных, которые отапливают административные здания, детский сад, школу и жилые дома. Теплоснабжения объектов хутора Свободный осуществляется от одной котельной. Объекты х.Сокольского и существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка всех населенных пунктов сельского поселения обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 36

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| х.Железный |  |  |  |
| Котельная № 1 | 0,30 | 0,30 | газ |
| Котельная № 2 | 0,30 | 0,30 | газ |
| Котельная № 3 | 0,40 | 0,40 | газ |
| Итого |  | 1,00 |  |

Продолжение таблицы 36

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| х.Свободный |  |  |  |
| Котельная № 1 | 0,30 | 0,30 | Электр. |
| Итого |  | 0,25 |  |
| Всего |  | 1,25 |  |

Проектное решение

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов Железного сельского поселения в связи с увеличением численности населения и строительство объектов инфраструктуры.

Теплоснабжение объектов хутора Железного в границах проектируемого генерального плана предусматривается от трех существующих и четырех новых районных котельных, строительство которых планируется на I очередь строительства (2019г.), а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки. Проектом также предусматривается реконструкция существующей котельной №2, в связи с увеличением тепловой нагрузки.

Теплоснабжение объектов хутора Свободный в границах проектируемого генерального плана предусматривается от одной существующей районной котельной и от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Согласно проекту новые котельные будут обслуживать административные здания, здания общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. Отопление проектируемых индивидуальных жилых домов предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов. Для проектируемых отдельностоящих котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Предварительная прогнозируемая оценка тепловых нагрузок выполнена по комплексным укрупненным показателям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению, а также по аналогии с нагрузками объектов, планируемых к размещению ранее выпущенными проектами. Величины тепловых нагрузок подлежат корректировке и уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 20°С.

2. Средняя температура отопительного периода –  1,2°С.

3. Продолжительность отопительного периода – 155 дней.

Расчет тепловых нагрузок 1 очереди и на расчетный срок строительства(2019-2029гг.)

Таблица 37

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| х.Железный |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (существующая) | 0,28 | - | - | 0,28 | 0,30 |
| Котельная № 2 (существующая) | 0,45 | 0,10 | 0,10 | 0,65 | 0,70 |
| Котельная № 3 (существующая) | 0,37 | - | - | 0,37 | 0,40 |
| Котельная №1 (проектируемая) проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,20 | 0,45 | 0,48 |
| Котельная №2 (проектируемая) проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,25 | 0,27 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,65 | 0,70 |
| Котельная №4 (проектируемая) проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,21 |
| Итого |  |  |  |  | 3,06 |
| х.Свободный |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (существующая) | 0,23 | - | - | 0,23 | 0,25 |
| Итого |  |  |  |  | 0,25 |
| Всего |  |  |  |  | 3,31 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86). Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемой ТЭС.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 38

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2029г. | В т.ч. на I оч. стр-ва 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| х.Железный |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла, в т.ч. | млн. Гкал/год | 0,019883 | 0,034605 | 0,030286 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,019883 | 0,034605 | 0,030286 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 1,00 | 3,06 | 3,06 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 1,00 | 3,06 | 3,06 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 0,400 | 1,400 | 1,400 |
| х.Свободный |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла, в т.ч. | млн. Гкал/год | 0,000465 | 0,000465 | 0,000465 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,000465 | 0,000465 | 0,000465 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Железное сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла, в т.ч. | млн. Гкал/год | 0,002325 | 0,006157 | 0,006157 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,002325 | 0,006157 | 0,006157 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 1,25 | 3,31 | 3,31 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 1,25 | 3,31 | 3,31 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 0,400 | 1,400 | 1,400 |

4.4. Газоснабжение

4.4.1. Газоснабжение Железного сельского поселения

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Железного сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0240/14/2445 от 16.12.08г., справок ОАО «Предприятие                         «Усть-Лабинскрайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком.

В состав Железного сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: хутор Железный, хутор Свободный, х.Сокольский.

Источниками газоснабжения населенных пунктов Железного сельского поселения Усть-Лабинского района являются существующая АГРС Усть-Лабинска и АГРС Воронежская.

Давление газа на выходе:

- из АГРС Усть-Лабинска и АГРС Воронежская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Железного сельского поселения Усть-Лабинского района осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ».

Из трех населенных пунктов Железного сельского поселения Усть-Лабинского района газифицированы природным газом два - х.Железный и х.Сокольский. Процент газификации составляет 79%.

На момент разработки генерального плана сельского поселения х.Железный и х.Сокольский снабжаются природным газом от 2 существующих АГРС.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- АГРС Воронежская;

- АГРС Усть-Лабинска.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода общей протяженностью __ км. На территории сельского поселения ШРП – 2шт.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз».

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Предполагается выполнить проектирование и строительство подводящего газопровода высокого давления к населенному пункту - х.Свободный (Усть-Лабинская  АГРС) – 6,5км;

Технико-экономические показатели

АГРС ООО «Газпром Трансгаз-Кубань» на 01.01.2008г.

Таблица 39

| Наименование АГРС | Проектная производительность АГРС м³/ч | Фактическая производительность АГРС м³/ч |
| --- | --- | --- |
| г.Усть- Лабинск | 40000 | 23000 |
| ст.Воронежская | 3300 | 4000 |

Мощность существующий АГРС ООО «Газпром Трансгаз-Кубань» ст.Воронежская и г.Усть-Лабинска не позволяют осуществить намеченные инвестиционные проекты без реконструкции АГРС и увеличения мощности.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

В настоящее время в х.Железный действуют 3 отопительные котельные, подключенные к сетям высокого давления.

Проектом предусматривается строительство 5 новых котельных для отопления общественных зданий, в том числе:

- в х.Железный – 4шт;

- в х.Свободный  -1шт.

Расчетные расходы газа

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Железного сельского поселения муниципального образования Усть-Лабинского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2029г. и на I очередь строительства - 2019г. Результаты расчетов представлены в таблицах   38- 3.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 40

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок 2029г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Железное сельское поселение, всего, в том числе: | м³/ч | 3453 | 2933,5 |
|  | - хут. Железный | -«- | 2489 | 2409 |
|  | - хут. Свободный | -«- | 485 | 444 |
|  | - хут.Сокольский | -«- | 479 | 80,5 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 41

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок 2029г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Железное сельское поселение, всего, в том числе: | тыс.м³/год | 5976 | 5076 |
|  | - хут. Железный | -«- | 4303 | 4166 |
|  | - хут. Свободный | -«- | 840 | 768 |
|  | - хут.Сокольский | -«- | 833 | 142 |

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Газоснабжение Железного сельского поселения»

- Таблица 42

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | Расчетный срок 2029г | В т.ч. на Iоч. стр. 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 79 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по Железному с/п - всего, в том числе: | млн. м3/год | 3,10 | 5,97 | 5,07 |
|  | - хут. Железный | -«- | 3,01 | 4,30 | 4,16 |
|  | - хут. Свободный | -«- | - | 0,84 | 0,77 |
|  | - хут.Сокольский | -«- | 0,09 | 0,83 | 0,14 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС | ГРС |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления | км |  |  |  |

4.4.2. Газоснабжение хутора Железного

- Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Железного сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0240/14/2445 от 16.12.08г., справок ОАО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого  давления, выданных заказчиком.

Согласно выданным техническим соображением источником газоснабжения х.Железный является существующая АГРС  Воронежская.

Давление газа на выходе из АГРС Воронежская – 0,6 МПа (6,0кгс/см²).

Подача природного газа потребителям х.Железный осуществляется по существующим газопроводам высокого и низкого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемой газоснабжения.

Состояние газоснабжения

На момент разработки генерального плана х.Железный снабжается природным газом от существующей АГРС Воронежская. Объем газификации х.Железный приближается к 79%.

Схема газоснабжения хутора двухступенчатая: газопроводы высокого и низкого давления.

К газопроводам высокого давления подключены  ШРП, котельные и общественные потребители.

К газопроводам низкого давления подключен жилой фонд.

На данной стадии проектирования газопроводы низкого давления не рассматриваются.

Протяженность существующих газовых сетей высокого давления х.Железный составляет 1,8км.

Снижение давления газа с высокого до низкого осуществляется в 1 установке  ГРП шкафного типа.

На расчетный срок для обеспечения газом потребителей с учетом перспективного развития хутора необходимо построить дополнительно 2 установки ГРП шкафного типа, 4 котельных и выполнить прокладку газопроводов высокого давления к ним протяженность 3,08 км.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий централизованное, от котельных.

В настоящее время в хуторе действуют 3 отопительные котельные, подключенные к сетям высокого давления.

Проектом предусматривается на расчетный срок строительство 4 новых котельных для обслуживания общественных зданий.

Расходы газа на I очередь строительства (2019г.)

Максимальные часовые расходы газа по выполненному расчету составляют 2408м³/ч., в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды составляют 1586м³/ч., нагрузки на общественные здания и котельные – 822м³/ч.

Максимальные годовые расходы газа по выполненному расчету составляют 4166 тыс.м³/год, в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды – 2797 тыс.м³/год, на общественные здания и котельные – 1369тыс.м³/год.

Расходы газа на расчетный срок (2029г.)

Максимальные часовые расходы газа по выполненному расчету составляют 2488 м³/ч., в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды составляют – 1637 м³/ч., нагрузки на общественные здания и котельные составляют – 851 м³/ч.

Максимальные годовые расходы газа по выполненному расчету составляют 4303 тыс.м³/год, из них нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды – 2886 тыс.м³/год, на общественные здания и котельные – 1417тыс.м³/год.

После утверждения генерального плана необходимо выполнить корректировку схемы газоснабжения.

- Основные технико-экономические показатели по разделу

- «Газоснабжение х. Железный»

- Таблица 43

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | Расчетный срок 2029г | В т.ч. на Iоч. стр. 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 70 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа-всего, в т.ч. | млн. м3/год | 3,00 | 4,30 | 4,17 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,01 | 2,88 | 2,80 |
|  | - на котельные и общественные здания | -»- | 0,99 | 1,42 | 1,37 |
| 6.4.2 | Источники подачи газа |  | ГРС, ШРП | ГРС, ШРП | ГРС, ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 1,8 | 4,88 4,88215»» 2,0 | 4,88 2»» 2,0 |

4.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Железного сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края на расчетный срок (2029г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Железного сельского поселения, выданной Северным узлом электросвязи г. Тихорецк по состоянию на 20.11.08г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Железного сельского поселения на расчетный срок (2029г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Железного сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Усть-Лабинский линейно-технический участок (ЛТУ) Северного узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Усть-Лабинский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Усть-Лабинское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Железного сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: хутор Железный, хутор Свободный.

Перспективная численность населения

Таблица 44

| № п/п | Наименование | Численность населения, тыс. человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2029 год | 2019 год |
|  | Железное сельское поселение, всего | 2152 | 2333 | 2213 |
| 1 | хутор Железный | 1819 | 1950 | 1880 |
| 2 | хутор Свободный | 333 | 383 | 333 |

Телефонизация

Телефонизация Железного сельского поселения в настоящее время осуществляется от АТС типа АЛС-4096С, расположенной в х. Железный по ул. Крупской, 27. Монтированная емкость АТС - 416 номеров, задействовано 370 номеров. К АТС, расположенной в х. Железный подключены абоненты хутора Свободный (7 номеров). Жители хутора Сокольский используют сотовую связь.

Из хутора Железный в направлении г. Усть-Лабинск имеется одна соединительная линия (2Е-1).

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Железного сельского поселения в 2029г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора					353 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2019 году (на I очередь строительства) понадобится 437 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Железном сельском поселении при численности населения 2213 человек должно составить:

22130,437=967 номеров, в том числе:

- х. Железный				792 номера;

- х. Свободный				175 номеров;

что потребует увеличения общей емкости АТС до 1020 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Железного сельского поселения 2833 человек должно составить:

23330,437=1031 номеров, в том числе:

- х. Железный				821 номер;

- х. Свободный				210 номеров;

что потребует увеличения общей емкости АТС до 1070 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Железного сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2029 год, находятся вне зоны распределительных и магистральных сетей уже действующей АТС, поэтому проектом генерального плана предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	демонтаж существующей АТС АЛС-4096С в х. Железный и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 810 номеров;

-	строительство в х. Свободный АТС типа SI-2000 емкостью 210 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемую и новую АТС.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в х. Железный до 840 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в х. Свободный до 230 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети «Интернет».

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов Железного сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Железном сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Учитывая большие затраты по обслуживанию радиосети проводного вещания, проектом генерального плана для радиофикации Железного сельского поселения предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией (УКВ-ЧМ). В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

- передатчик;

- 3-х программный кодер;

- абонентские 3-х программные приемники.

Сигналы вещательных передатчиков могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-х программного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах, так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в Железном сельском поселении проектом генерального плана предусматривается строительство радиоузла в хуторе Железный с установкой передатчика типа «Октод-FM» мощностью, обеспечивающей уверенный прием сигналов абонентами поселения.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла г. Усть-Лабинск, находящегося в 15 км от Железного сельского поселения, и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Железном сельском поселении в настоящее время имеется одно отделение почтовой связи (в хуторе Железный) Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которое обеспечивает для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

Кроме того к расчетному сроку планируется строительство отделения связи в хуторе Свободный.

В отделениях связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Железного сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ОАО «Теле 2»;

- ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон);

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 45

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2009г. | На расчётный срок 2029г. | 1 очередь строительства 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| х. Железный |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 47 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 767 | 821 | 792 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 614 | 657 | 634 |
| х. Свободный |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 4 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 175 | 210 | 175 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 147 | 178 | 147 |
| Железное сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 39 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 942 | 1031 | 967 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 761 | 835 | 781 |

5. Озеленение

Территория населенных пунктов Железного сельского поселения представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Территория сельского поселения относится к району умеренно-континентального климата. Годовая сумма осадков составляет 702 мм.

В настоящее время зеленый фонд населенных пунктов состоит из парка, плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, территорий общественных зданий и сооружений: административных зданий, учреждений культуры, школы и т.п.

Зеленые насаждения общего пользования Железного сельского поселения представлены исключительно парком центра поселения площадью 2,5 га. В х.Свободном зеленые насаждения общего пользования отсутствуют.

Существующий показатель озеленения по х.Железный – 13,7 м2 на 1человека.

Создание на территории населенных пунктов многофункциональной системы зеленых насаждений является одним из важнейших мероприятий генерального плана. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1человека.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

- ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.);

- индивидуального пользования (приусадебные участки, выполняются непосредственно проживающими жителями);

- рекреационные (лесопарки и т.д.).

Проектом предлагается организация парков, скверов и открытых спортивных сооружений в населенных пунктах на свободных от застройки территориях – они показаны в графических материалах. Система рекреационных территорий в границе х.Железный дополняется предлагаемой к благоустройству территорией зоны отдыха на реке Кочеты.

Предложения по созданию зеленой зоны и рекреационной зоны в проекте генерального плана предусматриваются в качестве прогноза. Регламенты их использования и детальное функциональное зонирование необходимо разработать на следующих стадиях проектирования.

Баланс территории зеленых насаждений х. Железный

Таблица 46

| № п/п | Виды зеленых насаждений | % озеленен. от общей площади | Современное состояние, га |  | Расчетный срок, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая площадь территорий га | в т.ч. озеленение га | общая площадь территорий га | в т.ч озеленение га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насаждения общего пользования: - парк, сквер, бульвары | 65-75 | 4,68 | 3,04 | 8,21 | 5,34 |
|  | Итого |  |  | 3,04 |  | 5,34 |
| 2 | Насаждения ограниченного пользования: насаждения на участках: - детских садов - щкол - учреждений здравоохранения - учреждений общественного назначения - насаждения на территориях производственных предприятий | 75 40 52-58 45-60 20 | 0,50 3,54 1,10 1,32 8,77 | 0,38 1,42 0,57 0,60 1,75 | 0,50 3,54 1,19 3,58 8,77 | 0,38 1,42 0,62 1,61 1,75 |
|  | Итого |  |  | 4,66 |  | 5,78 |
| 3 | Насаждения специального назначения: - насаждения санитарно-защитных зон | 75-80 | 3,27 | 2,45 | 10,17 | 7,63 |
|  | Итого |  |  | 2,45 |  | 7,63 |
| 4 | Насаждения в усадебной застройке | 65-72 | 141,07 | 91,70 | 157,53 | 102,40 |
| 5 | Улицы – 20 % | 20 | 39,35 | 7,87 | 72,80 | 14,56 |
|  | Всего |  |  | 109,72 |  | 135,71 |

Баланс зеленых насаждений х. Свободный

Таблица 47

| № п/п | Виды зеленых насаждений | % озеленен. от общей площади | Современное состояние, га |  | Расчетный срок, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая площадь территорий га | в т.ч. озеленение га | общая площадь территорий га | в т.ч озеленение га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насаждения общего пользования: - сквер, бульвары | 65-75 | - |  | 6,80 | 4,42 |
|  | Итого |  |  |  |  | 4,42 |
| 2 | Насаждения ограниченного пользования: насаждения на участках: - щкол - учреждений здравоохранения - учреждений общественного назначения - насаждения на территориях производственных предприятий | 40 52-58 45-60 20 | 1,00 0,40 0,30 0,20 | 0,40 0,21 0,14 0,04 | 1,00 0,40 0,30 - | 0,40 0,21 0,14 |
|  | Итого |  |  | 0,79 |  | 0,75 |
| 3 | Насаждения специального назначения: - насаждения санитарно-защитных зон (в границах.) | 75-80 | 3,20 | 2,40 | 9,70 | 7,28 |
|  | Итого |  |  | 2,40 |  | 7,28 |
| 4 | Насаждения в усадебной застройке | 65-72 | 80,10 | 52,07 | 93,60 | 60,84 |
| 5 | Улицы – 20 % | 20 | 39,35 | 7,87 | 72,80 | 14,56 |
|  | Всего |  |  | 63,13 |  | 87,85 |

Схема транспорта Железного СП  ГП -5

Схема транспорта х. Железный ГП-10

1

Схема транспорта х.Свободный ГП-16

1

6. Развитие транспортной инфраструктуры

Автотранспортная система Железного сельского поселения и Усть-Лабинского района связана в единое целое сетью территориальных автомобильных дорог. По территории поселения проходят автомобильные дороги: регионального значения IV технической категории - «ст.Воронежская – с.Суворовское –ст.Пластуновская», и межмуниципального значения «Подъезд к г.Усть-Лабинск» и «х.Нееленский-х.Семеновка».

Федеральные дороги на территории поселения отсутствуют.

Дороги имеют твердое покрытие, что обеспечивает круглогодичный проезд всех видов автомобильного транспорта.

Развитие транспортной инфраструктуры поселения основано на совершенствовании существующей системы внешнего транспорта и уличной сети населенных пунктов с учетом роста интенсивности движения на расчетный срок.

Административный центр Железного сельского поселения – хутор Железный связан с другими населенными пунктами района и края автодорогами регионального и межмуниципального значения.

Для вывода транзитного автотранспорта за пределы х.Железный, проектом предусмотрена северная хозяйственно-объездная автодорога.

На чертеже ГП-5 показаны основные элементы существующей и проектируемой дорожной сети поселения, обозначены дороги, характеризующиеся наиболее интенсивной загрузкой. Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, общественные центры обслуживания, выходы на транзитные автодороги краевого уровня.

Проектируемая транспортная схема поселения является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и разработана с учетом увеличения ее пропускной способности, организации дублирующих направлений, создании новых автодорог, обеспечивающих удобные, быстрые и безопасные связи со всеми населенными пунктами поселения и функциональными зонами, отдельно стоящими объектами на межселенных территориях и автомобильными дорогами общей сети.

7.  Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане Железного сельского поселения является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

Проектом планируется размещение пожарного депо в хуторе Железный на 2 автомашин согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95.

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определена, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

- Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

8. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных пунктов – это часть мероприятий по охране окружающей среды. В современных условиях она представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства, призванную обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенного пункта, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Все виды отходов подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и оговариваются в «Проектах нормативов образования отходов и лимитов на их размещения» (ПНООЛР).

Очистка населенных пунктов Железного сельского поселения должна осуществляться муниципальным предприятием по уборке территории.

Количество всех бытовых отходов на расчетный срок проекта генерального плана и первую очередь строительства определяется согласно приложению 11 СНиП 2.07.01-89* с учетом постоянного и временного населения.

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам сбор и удаление бытовых отходов предлагается осуществлять по планово - регулярной системе, включающей в себя:

- Организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

- Своевременное удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- Осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз производится по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

В настоящее время в Железном сельском поселении мусор вывозится на неусовершенствованную свалку, находящуюся северо-западнее хутора Железный без соблюдения санитарного разрыва до жилой застройки, которая проектом предусматривается к рекультивации. Согласно Закону Краснодарского края об утверждении краевой целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края на 2009-2013 годы» от 29.12.2008г. вывоз ТБО предусматриваестя на мусоросортировочный комплекс – МПК «Усть-Лабинский», проектируемый в 8 км от восточной окраины города Усть-Лабинска.

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза, расчет потребности в спецмашинах для уборки улиц и дорог с усовершенствованным покрытием приведен в разделе «Охрана окружающей среды», том 3.

При реализации данной схемы обращения с твердыми бытовыми отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории отсутствует.

9. Проектное предложение по изменению категории земель

Железного сельского поселения

Комплексный анализ территории планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели Железного сельского поселения определили параметры территориального развития различных функциональных зон.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Железное сельское поселение Усть-Лабинского района обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Территориальное и функциональное развитие центра сельского поселения хутора Железный предусматривается в соответствии с разработанным в составе проекта «Описанием границ хутора Железный». Проектом даны рекомендации по изменению проектных границ хутора на расчетный срок в случае оптимистического прогноза развития населенного пункта. Генеральный план хутора Свободный разработан в существующих границах.

Общая площадь включаемых в границы х.Железный земель составит 24,1га. Общая площадь х.Железный составит 508,09 га.

Данным проектом предусматривается незначительная трансформация и перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения на расчетный срок генерального плана, связанная с необходимостью размещения производственных предприятий.

Далее в таблице 36 приводится проектный баланс земель по категориям в процентном соотношении в сравнении с существующим положением.

Распределение земель Железного сельского поселения

по категориям

Таблица 48

| № пп | Показатели | Существующее положение, га | % | Расчетный срок, га | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |  | 5 |  |
| Общая площадь земель в административных границах Железного сельского поселения в том числе: |  | 5396,0 | 100 | 5396,0 | 100 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | 4411,7 | 81,76 | 4387,6 | 81,31 |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного производства | 52,7 |  | 51,8 |  |
|  | в т.ч.включаемые в границу населенного пункта | 0,9 |  | - |  |
| 1.2 | Резерв сельскохозяйственного производства | - |  | 4,1 |  |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения. Особо ценные земли. | 4359,0 |  | 4331,7 |  |
|  | в т.ч.включаемые в границу населенного пункта | 23,2 |  |  |  |
| 2. | Земли населенных пунктов: | 829,8 | 15,38 | 853,9 | 15,83 |
| 2.1 | Земли населенного пункта в том числе: | 829,8 |  | 853,9 |  |
|  | - х. Железный | 480,9 |  | 505,0 |  |
|  | - х. Свободный | 192,4 |  | 192,4 |  |
|  | - х. Сокольский | 156,5 |  | 156,5 |  |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания и др.: | 24,0 | 0,44 | 24,0 | 0,44 |
| 3.1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания и др. | 23,5 |  | 23,5 |  |
| 3.2 | Земли иного специального назначения (кладбище х.Сокольский) | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 4. | Земли водного фонда | 130,5 | 2,42 | 130,5 | 2,42 |

10. Проектные балансы территории населенных пунктов

В таблицах 49-50 приводится баланс территории населенных пунктов Железного сельского поселения в проектных границах населенных пунктов с разбивкой по функциональным зонам.

Баланс территории хутора Железный

Таблица 49

| № пп | Показатели | Ед.изм. | Расчетный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь территории хутора в установленных границах, всего: в том числе: | га | 505,09 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 237,45 | 47,01 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами | га | 140,53 |  |
| 1.2 | Территория существующей застройки малоэтажными жилыми домами | га | 0,54 |  |
| 1.3 | Территория первой очереди строительства | га | 7,79 |  |
| 1.4 | Территория проектируемой застройки индивидуальными жилыми домами | га | 8,67 |  |
| 1.5 | Территория резерва для развития жилой застройки | га | 41,37 |  |
| 1.6 | Территория возможного развития населенного пункта (градостроительный прогноз) | га | 38,55 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 8,90 | 1,76 |
| 2.1 | Территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятий связи | га | 2,75 |  |
| 2.2 | Территория организаций религиозного назначения | га | 0,09 |  |
| 2.3 | Территория учреждений народного образования, в т.ч. | га | 4,04 |  |
|  | - школы | га | 3,54 |  |
|  | - детские сады | га | 0,50 |  |
| 2.4 | Территория учреждений здравоохранения/социального обеспечения | га | 1,19 |  |

Продолжение 1 таблицы 49

| № пп | Показатели |  | Ед.изм. | Расчетный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 2.5 |  | Территория учреждений коммунально-бытового обслуживания | га | 0,30 |  |
| 2.6 |  | Территория объектов торговли, общественного питания | га | 0,53 |  |
| 3. | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  | га | 137,58 | 27,24 |
| 3.1 | Существующие производственные территории |  | га | 8,77 |  |
| 3.2 | включаемая существующая производственная территория |  | га | 0,92 |  |
| 3.3 | Территория резерва для развития производства |  | га | 31,00 |  |
| 3.4 | включаемые территории проектируемых производственных территорий |  | га | 18,15 |  |
| 3.5 | Территория улично-дорожной сети, в т.ч. |  | га | 72,8 |  |
|  | главные улицы |  | га | 36,90 |  |
|  | жилые улицы |  | га | 32,30 |  |
|  | включаемые территории жилых улиц |  | га | 3,60 |  |
| 3.6 | Территория АЗС |  | га | 1,30 |  |
| 3.7 | Территория инженерной инфраструктуры, в т.ч. |  | га | 2,32 |  |
|  | - территория водозаборных сооружений |  | га | 1,55 |  |
|  | - территория трансформаторной подстанции |  | га | 0,07 |  |
|  | - территория пожарного депо |  | га | 0,70 |  |
| 4. | Зона рекреационного назначения |  | га | 76,39 | 15,12 |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования |  | га | 8,21 |  |
| 4.2 | Территория рекреационных объектов (рыболовно-спортивные) |  | га | 2,91 |  |
| 4.3 | Водная территория |  | га | 44,30 |  |
| 4.4 | Территория прибрежной защитной полосы |  | га | 19,62 |  |
| 4.5 | Зона отдыха (пляж) |  | га | 1,35 |  |

Продолжение 2 таблицы 49

| № пп |  | Показатели | Ед.изм. | Расчетный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования |  | га | 30,72 | 6,08 |
| 5.1 | Земли сельскохозяйственного использования, в т.ч. |  | га | 30,72 |  |
|  | земли ЛПХ |  | га | 19,46 |  |
|  | огороды |  | га | 6,76 |  |
|  | пастбища |  | га | 4,50 |  |
|  | земли государственной собственности (для животноводства) |  | га | - |  |
|  | фонд перераспределения (ФП) |  | га | - |  |
| 5.2 | Прочие земли (пустыри) |  | га | - |  |
| 6. | Зона специального назначения |  | га | 2,45 | 0,49 |
| 6.1 | Кладбище традиционного захоронения |  | га | 2,29 |  |
| 6.2 | Кладбище традиционного захоронения (закрытое для новых захоронений) |  | га | 0,16 |  |
| 7. | Зеленые насаждения специального назначения |  | га | 11,60 | 2,30 |
| 7.1 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения |  | га | 10,17 |  |
|  | включаемые зеленые насаждения санитарно-защитного назначения |  | га | 1,43 |  |
| Земли, включаемые в проектную границу населенного пункта |  |  |  |  |  |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения: из них: |  | га | 24,10 |  |
|  | Земли государственной собственности |  | га | 21,17 |  |
|  | Земли ЗАО «Колос» |  | га | 0,93 |  |
| Итого земель, включаемых в проектную границу населенного пункта |  |  | га | 24,10 | 4,77 |

Баланс территории хутора Свободный

Таблица 50

| № пп | Показатели | Ед.изм. | Расчетный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |
|  | Общая площадь территории хутора в установленных границах, всего: в том числе: | га | 192,4 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 93,6 | 48,65 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами | га | 80,1 |  |
| 1.2 | Территория проектируемой застройки индивидуальными жилыми домами | га | 13,5 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 1,7 | 0,88 |
| 2.1 | Территория учреждений культуры и искусства, предприятий связи | га | 0,2 |  |
| 2.3 | Территория учреждений народного образования (школа) | га | 1,0 |  |
| 2.4 | Территория учреждений здравоохранения | га | 0,4 |  |
| 2.5 | Территория объектов торговли, общественного питания | га | 0,1 |  |
| 3. | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 20,6 | 10,71 |
| 3.1 | Существующие производственные территории | га | - |  |
| 3.2 | Территория улично-дорожной сети, в т.ч. | га | 20,5 |  |
|  | главные улицы | га | 14,8 |  |
|  | жилые улицы | га | 5,7 |  |
| 3.3 | Территория инженерной инфраструктуры, в т.ч. | га | 0,1 |  |
|  | - территория водозаборных сооружений | га | 0,1 |  |
| 4. | Зона рекреационного назначения | га | 40,0 | 20,79 |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 6,8 |  |
| 4.2 | Территория спортивно-оздоровительных учреждений | га | 1,0 |  |
| 4.3 | Водная территория | га | 14,2 |  |
| 4.4 | Территория прибрежной защитной полосы | га | 18,0 |  |

Продолжение таблицы 50

| № пп | Показатели | Ед.изм. | Расчетный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 26,1 | 13,57 |
| 5.1 | Земли сельскохозяйственного использования (ЛПХ) | га | 26,1 |  |
| 5.2 | Прочие земли (пустыри) | га | - |  |
| 6. | Зона специального назначения | га | 0,7 | 0,36 |
| 6.1 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,7 |  |
| 7. | Зеленые насаждения специального назначения | га | 9,7 | 5,04 |
| 7.1 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 9,7 |  |

11. Основные технико-экономические показатели генерального плана

- х.Железный

Таблица 51

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего: в том числе территории | га | 480,99 | 505,09 |
|  | Жилых зон, | га | 141,07 | 237,45 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -малоэтажная застройка | га | 0,54 | 0,54 |
|  | -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 140,53 | 149,2 |
|  | -территория резерва для развития жилой застройки | га | - | 41,37 |
|  | -территория возможного развития населенного пункта (градостроительный прогноз) | га | - | 38,55 |
|  | Общественно-деловых зон | га | 6,55 | 8,90 |
|  | Производственных зон, из них | га | 12,04 | 51,37 |
|  | -зеленые насаждения санитарно-защитного озеленения | га | 3,27 | 11,60 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 41,74 | 97,81 |
|  | Рекреационных зон | га | 73,33 | 76,39 |
|  | из них |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 4,68 | 8,21 |
|  | Зон сельскохозяйственного использования | га | 204,80 | 30,72 |
|  | Зон специального назначения | га | 1,46 | 2,45 |
| 1.2. | Из общей площади земель поселка территории общего пользования, всего | га | 354,7 | 492,6 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -зеленые насаждения общего пользования | га | 4,68 | 8,21 |
|  | -улицы, дороги, проезды, площади | га | 39,35 | 72,80 |

Продолжение 1 таблицы 51

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения, всего |  | чел. | 1819 | 1950 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | дети до 15 лет |  | чел. | 300/16,50 | 364/18,67 |
|  | население в трудоспособном возрасте (16-54 –женщины, 16-59 – мужчины) |  | чел. | 1056/58,05 | 1098/56,30 |
|  | население старше трудоспособного возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) |  | чел. | 463/25,45 | 488/25,03 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего |  | тыс. м2 общ.пл.кв. | 24,4 | 40,6 |
|  | в том числе: малоэтажная застройка |  | тыс. м2 общ.пл.кв. | 1,0 | 1,0 |
|  | -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |  | тыс. м2 общ.пл.кв. | 23,4 | 39,6 |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | тыс. м2 общ.пл.кв. | 24,4 | 24,4 |
| 3.3. | Новое жилищное строительство |  | тыс. м2 общ.пл.кв. | - | 16,2 |
| 3.4. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир |  | м2/чел. | 13,3 | 20,8 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения всего на 1000 чел. |  | место | 78 42 | 140 150 |
| 4.2. | Общеобразовательные учреждения всего на 1000 чел. |  | место | 280 153 | 320 120 |
| 4.3. | Стационары всех типов всего на 1000 чел. |  | койка | 0 0 | 25 13 |
| 4.4. | Поликлиники всего на 1000 чел |  | посещение в смену | 20 11 | 33 18 |
| 4.5. | Аптеки |  | объект | - | 1 |
| 4.6. | Клубы посетительские всего на 1000 чел |  | место | 250 137 | 293 150 |
| 4.7. | Библиотеки |  | учреждений | 1 | 1 |

Продолжение 2 таблицы 51

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8. | Предприятия розничной торговли всего на 1000 чел | м2 торговой площади | 200 109 | 606 300 |
| 4.9. | Учреждения общественного питания всего на 1000 чел | место | 130 71 | 130 66 |
| 4.10. | Спортивные залы всего на 1000 чел | м2 пола | 167 91 | 202 100 |
| 4.11. | Плоскостные спортивные сооружения всего на 1000 чел | м2 | 24107 13252 | 24107 12362 |
| 4.12. | Предприятия бытового обслуживания всего на 1000 чел | рабочее место | 1 0,5 | 155 7 |
| 4.13. | Гостиницы всего на 1000 чел | место | 0 0 | 12 6 |
| 4.14. | Бани всего на 1000 чел | место | 0 0 | 14 7 |
| 4.15. | Прачечные всего на 1000 чел | кг белья в смену | 0 0 | 121 60 |
| 4.16. | Химчистки всего на 1000 чел | кг вещей всмену | 0 0 | 7 3,5 |
| 4.17. | Отделение банка | операционное место | 1 | 1 |
| 4.18. | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети | км | 17,9 | 32,6 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водопотребление | м3/сут. | 666,21 | 767,81 |
| 6.2. | Водоотведение | м3/сут | 575,26 | 670,31 |
| 6.3. | Электропотребление | млн.кВт/ год | 23,5 | 25,3 |
| 6.4. | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | млн.Гкал/ год | 0,019883 | 0,034605 |
| 6.5. | Расход газа | млн.м3/год | 3,0 | 4,3 |
| 6.6. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров/ 100 семей | 47 | 100 |

12. Основные технико-экономические показатели генерального плана

- х. Свободный

Таблица 52

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения |  | Современное состояние |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего: в том числе территории | га |  | 192,4 |  | 192,4 |
|  | Жилых зон, | га |  | 80,1 |  | 93,6 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га |  | 80,1 |  | 93,6 |
|  | Общественно-деловых зон | га |  | 1,7 |  | 1,7 |
|  | Производственных зон, из них | га |  | 3,4 |  | 9,7 |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного озеленения | га |  | 3,2 |  | 9,7 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га |  | 18,5 |  | 20,6 |
|  | Рекреационных зон | га |  | 35,7 |  | 40,0 |
|  | из них |  |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га |  | - |  | 6,8 |
|  | Зон сельскохозяйственного использования | га |  | 52,3 |  | 26,1 |
|  | Зон специального назначения | га |  | 0,7 |  | 0,7 |
| 1.2. | Из общей площади земель поселка территории общего пользования, всего | га |  | 18,4 |  | 27,3 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | -зеленые насаждения общего пользования | га |  | - |  | 6,8 |
|  | -улицы, дороги, проезды, площади | га |  | 18,4 |  | 20,5 |
| 2. | Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, всего | чел. |  | 333 |  | 383 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |  |
|  | дети до 15 лет | чел. |  | 53 |  | 69 |
|  | население в трудоспособном возрасте (16-54 –женщины, 16-59 – мужчины) | чел. |  | 193 |  | 223 |
|  | население старше трудоспособного возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) | чел. |  | 87 |  | 91 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общ.пл.кв. |  | 4,4 |  | 8,0 |
|  | в том числе: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. м2 общ.пл.кв. |  | 4,4 |  | 8,0 |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общ.пл.кв. |  | 4,4 |  | 4,4 |
| 3.3. | Новое жилищное строительство | тыс. м2 общ.пл.кв. |  | - |  | 3,6 |
| 3.4. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. |  | 13,3 |  | 20,8 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения всего на 1000 чел. | место |  | 0 0 | 0 0 |  |
| 4.2. | Общеобразовательные учреждения всего на 1000 чел. | место |  | 120 0,3 | 120 0,3 |  |
| 4.3. | Стационары всех типов всего на 1000 чел. | койка |  | 0 0 | 0 0 |  |
| 4.4. | Поликлиники всего на 1000 чел | посещение в смену |  | 12 36 | 12 31 |  |
| 4.5. | Аптеки | объект |  | - | 1 |  |
| 4.6. | Клубы посетительские всего на 1000 чел | место |  | 115 345 | 115 300 |  |
| 4.7. | Библиотеки | учреждений |  | - | - |  |
| 4.8. | Предприятия розничной торговли всего на 1000 чел | м2 торг. площади |  | 35 105 | 115 300 |  |
| 4.9. | Учреждения общественного питания всего на 1000 чел | место |  | 0 0 | 15 38 |  |
| 4.10. | Спортивные залы всего на 1000 чел | м2 пола |  | 0 0 | 0 0 |  |
| 4.11. | Плоскостные спортивные сооружения всего на 1000 чел | м2 |  | 1450 4354 | 1450 3689 |  |
| 4.12. | Предприятия бытового обслуживания всего на 1000 чел | рабочее место |  | 0 0 | 3 7 |  |
| 4.13. | Гостиницы всего на 1000 чел | место |  | 0 0 | 0 0 |  |
| 4.14. | Бани всего на 1000 чел | место |  | 0 0 | 3 7 |  |
| 4.15. | Прачечные всего на 1000 чел | кг белья в смену |  | 0 0 | 0 0 |  |
| 4.16. | Химчистки всего на 1000 чел | кг вещей всмену |  | 0 0 | 0 0 |  |
| 4.17. | Отделение банка | операционное место |  | 0 | 0 |  |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети | км | 8,1 |  | 8,1 |  |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водопотребление | м3/сут. | 121,96 |  | 150,81 |  |
| 6.2. | Водоотведение | м3/сут | 105,31 |  | 131,66 |  |
| 6.3. | Электропотребление | млн.кВт/год | 5,6 |  | 6,7 |  |
| 6.4. | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | млн.Гкал/год | 0,000465 |  | 0,000465 |  |
| 6.5. | Расход газа | млн.м3/год | - |  | 0,8 |  |
| 6.6. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров/ 100 семей | 4 |  | 100 |  |

13.  Основные технико-экономические показатели

генерального плана Железного сельского поселения

Таблица 53

| № пп | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. Территория |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель Железного сельского поселения в установленных границах | га | 5396,0 | 5396,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Земли в административных границах населенных пунктов поселения | га/% | 829,8/15,38 | 853,9/15,83 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - х.Железный | га | 480,9 | 505,0 |  |
|  | - х.Свободный | га | 192,4 | 192,4 |  |
|  | - х.Сокольский | га | 156,5 | 156,5 |  |
| 1.2. | Земли сельхозназначения, из них | га/% | 4411,7/81,76 | 4387,6/81,31 |  |
|  | - земли сельскохозяйственного производства | га | 52,7 | 51,8 |  |
| 1.3 | Земли водного фонда | га/% | 130,5/2,42 | 130,5/2,42 |  |
| 1.4 | Земли промышленности и транспорта | га/% | 24,0/0,44 | 24,0/0,44 |  |
| 2. Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения Железного сельского поселения | чел. | 2162 | 2833 |  |
|  | в том числе по населенным пунктам: |  |  |  |  |
|  | - х.Железный | чел. | 1819 | 1950 |  |
|  | - х.Свободный | чел. | 333 | 383 |  |
|  | - х.Сокольский | чел. | 10 | 500 |  |
| 2.2 | Число населенных пунктов всего | единиц | 3 | 3 |  |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 общ.пл.кв. | 28,8 | 48,6 |  |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общ.пл.кв. | - | 28,8 |  |
| 3.3. | Новое жилищное строительство | тыс. м2 общ.пл.кв. | - | 19,8 |  |
| 3.4. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 13,3 | 20,8 |  |

Продолжение таблицы 53

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения всего | место |  | 78 |  | 140 |  |
| 4.2. | Общеобразовательные учреждения всего | место |  | 400 |  | 440 |  |
| 4.3. | Стационары всех типов | койка |  | - |  | 25 |  |
| 4.4. | Поликлиники всего | посещение в смену |  | 20 |  | 35 |  |
| 4.5. | Аптеки | объект |  | - |  | 1 |  |
| 4.6. | Учреждения клубного типа | место |  | 365 |  | 410 |  |
| 4.7. | Библиотеки | учреждений |  | 1 |  | 1 |  |
| 4.8. | Предприятия розничной торговли | м2 торговой площади |  | 235 |  | 800 |  |
| 4.9. | Учреждения общественного питания | место |  | 130 |  | 130 |  |
| 4.10. | Спортивные залы | м2 пола |  | 167 |  | 200 |  |
| 4.11. | Плоскостные спортивные сооружения | м2 |  | 25550 |  | 25550 |  |
| 4.12. | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место |  | 1 |  | 18 |  |
| 4.13. | Гостиницы | место |  | 0 |  | 12 |  |
| 4.14. | Банно-оздоровительные комплексы | место |  | 0 |  | 14 |  |
| 4.15. | Прачечные | кг белья в смену |  | - |  | 121 |  |
| 4.16. | Химчистки | кг вещей в смену |  | - |  | 7 |  |
| 4.17. | Отделение банка | операционное место |  | 1 |  | 1 |  |
| 4.18 | Отделение связи | объект |  | 1 |  | 1 |  |
| 5. | Инженерная инфраструктура по Железному сельскому поселению, всего |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Водопотребление | м3/сут |  | 726,20 |  | 1113,62 |  |
| 5.2. | Водоотведение | м3/сут |  | 681,10 |  | 939,47 |  |
| 5.3. | Электропотребление | млн. кВт/год |  | 29,3 |  | 38,7 |  |
| 5.4. | Потребление тепла | млн.Гкал/год |  | 0,002325 |  | 0,006157 |  |
| 5.5. | Потребление газа | млн. м3/год |  | 3,1 |  | 5,97 |  |
| 5.5.1. | Процент газификации | % |  | 79 |  | 100 |  |
| 5.6. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей |  | 100 |  | 100 |  |